FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA

 KONSTRUKTOR  

91 – 463  ŁÓDŹ     ul. Żurawia 10 m 59

TYTUŁ OPRACOWANIA:    Przebudowa ulicy Kwiatowej, Południowej i Wspólnej

w Lutomiersku.

ADRES :                               Ul. Południowa i Wspólna

Lutomiersk

INWESTOR :                       	GMINA LUTOMIERSK

95-083 Lutomiersk

Pl. Jana Pawła II nr 11

BRANŻA:       	Drogowa

AUTOR  OPRACOWANIA :   mgr inż. KRZYSZTOF PIASECKI

.

LIPIEC  2013

### ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

#### I  CZĘŚĆ OPISOWA

- Opis techniczny

#### II CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1.   Plan sytuacyjny   1: 500	rys. nr 1

3.   Przekrój konstrukcyjny nawierzchni 1:25	rys. nr 2

# OPIS  TECHNICZNY

DO  UPROSZCZONEGO  PROJEKTU  PRZEBUDOWY ULIC  KWIATOWEJ, POŁUDNIOWEJ I WSPÓLNEJ W LUTOMIERSKU

- PODSTAWA  OPRACOWANIA :

  - zlecenia Inwestora na wykonanie projektu

  - mapa lokalizacyjna w skali 1:500 dostarczona przez Inwestora

  - wizja lokalna w terenie

  - uzgodnienia z Inwestorem

  - wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- PRZEDMIOT  OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa odcinka ulic Kwiatowej, Południowej i Wspólnej w Lutomiersku.

- STAN  ISTNIEJĄCY :

Ulice objęte opracowaniem zlokalizowane są na terenie zabudowanym, obsługują zabudowę jednorodzinną.

Ulica Południowa ma nawierzchnię z płyt betonowych, ulica Wspólna – nawierzchnię gruntową. Obie ulice nie posiadają chodników dla pieszych, oraz systemu odwodnienia.

- STAN  PROJEKTOWANY

4.1.  Przekrój normalny

Ulica Południowa:

- szerokość jezdni 5,50 m

- obustronne krawężniki

- obustronne chodniki o szerokości 1,50 m

- utwardzone wjazdy do posesji

Ulica Wspólna:

-     szerokość jezdni 4,00 m.

-     krawężniki jednostronne

-    wjazdy do posesji - gruntowe

-    jednostronny rów odwodnieniowy

-    pobocza z destruktu o szerokości 1,00 m

Przekroje poprzeczne ulic przedstawiono na rysunku nr 2.

  - Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia:

- podbudowa z tłucznia kamiennego – 20 cm ( Południowa) i 25 cm (Wspólna)

- warstwa ścieralna z asfaltobetonu  -  4 cm ( Południowa) i 5 cm (Wspólna)

Chodniki:

- Kostka betonowa gr. 6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 10 cm

- obrzeże betonowe gr. 6 cm

Wjazdy do posesji:

- kostka betonowa gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 10 cm

- podbudowa z tłucznia kamiennego 10 cm

5.  UWAGI KOŃCOWE

W obrębie punktów topograficznych, znajdujących się w koronie drogi, prace należy wykonywać ręcznie tak, aby nie uszkodzić ww. znaków.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego i zabezpieczenia robót na terenie budowy, aż do zakończania i odbioru końcowego robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Podejmie wszystkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działań.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

OPRACOWAŁ