S A C H A J K O   –   P R O J E K T

###### MGR INZ.  ALEKSANDRA  SACHAJKO

93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17			TEL. 0-501-359-321

OPIS ROBÓT DO TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU KOMUNALNEGO USYTUOWANEGO NA DZIAŁCE NR 306/6 W SZYDŁOWIE GM. LUTOMIERSK.

Obiekt:				Budynek komunalny

Szydłów, gmina Lutomiersk

Inwestor:			GMINA LUTOMIERSK

Pl. Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

Opracował:			mgr inż. Aleksandra Sachajko

Łódź, sierpień 2013 r

SPIS TREŚCI

O P I S  T E C H N I C Z N Y

- CZĘŚĆ OGÓLNA

- Nazwa i adres obiektu

- Inwestor i zleceniodawca

- Projektanci

- Przedmiot i zakres opracowania

- Podstawa opracowania

II.  CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA:

- Zakres opracowania:

- Charakterystyka obiektu:

- Ocena stanu technicznego obiektu:

III. CZĘŚĆ BUDOWLANA:

- Opis projektowanych zamierzeń.

- Opis prac przygotowawczych.

- Przygotowanie podłoża.

- Prace dociepleniowe.

- Elementy nie przewidziane do docieplenia:

- Inne elementy elewacyjne.

- Kolorystyka.

- Charakterystyka ekologiczna obiektu.

- Bezpieczeństwo pożarowe

- Uwagi końcowe

- INFORMACJA BIOZ – przy wykonywaniu robót związanych z dociepleniem budynku

ZAŁĄCZNIK NR 1

OGÓLNE WYMAGANIA TECHNICZNE I WYTYCZE WYKONANIA OCIEPLEŃ ŚCIAN METODĄ „LEKKA-MOKRĄ”

(opracowane na podstawie instrukcji nr 334/2002)

Europejska Aprobata Techniczna ETA-06/0081

Uprawnienia projektantów oraz zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa

RYSUNKI

- Plan sytuacyjny

- Szczegół docieplenia ściany w obrębie fosy

- Szczegół docieplenia naroża zewnętrznego budynku

- Szczegół docieplenia przy rynnie

- Szczegół docieplenia ościeża dolnego i górnego

- Szczegół docieplenia ościeża pionowego

- Obróbka przy kominach

- Szczegół docieplenia ściany w obrębie daszku nad wejściem

- Szczegół docieplenia ściany w obrębie dylatacji

- Zdjęcia elewacji

OPIS DO TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU KOMUNALNEGO USYTUOWANEGO NA DZIAŁCE NR 306/6 W SZYDŁOWIE GM. LUTOMIERSK.

- CZĘŚĆ OGÓLNA

| 1. | Nazwa i adres obiektu: | Budynek komunalny w Szydłowie, gmina Lutomiersk |
| --- | --- | --- |
| 2. | Inwestor i Zleceniodawca | GMINA LUTOMIERSK Pl. Jana Pawła II 11 95-083 Lutomiersk |
| 3. | Projektant: | mgr inż. Aleksandra Sachajko upr. bud. nr 114/91/WŁ |
| 4. | Przedmiot i zakres opracowania: | Termomodernizacja budynku komunalnego usytuowanego na działce nr 306/6 w Szydłowie gm. Lutomiersk |
| 5. | Podstawy opracowania: | - umowa z Inwestorem - mapa w skali 1:1000 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 wraz z późniejszymi zmianami). - Europejska Aprobata Techniczna ETA-06/0081. - wizja lokalna w terenie. |

II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA:

- Zakres opracowania:

##### W zakresie opracowania jest wykonanie opisu robót budowlanych dla termomodernizacji budynku komunalnego znajdującego się we wsi Szydłów, gmina Lutomiersk.

- Charakterystyka obiektu:

Budynek komunalny, podlegający termomodernizacji wybudowany w latach 60/70 ubiegłego stulecia.

Obiekt wykonany w technologii mieszanej. Ściany zewnętrzne murowane z obustronnym tynkiem. Stropodach niewentylowany – prawdopodobnie płyty korytkowe układane na wieńcach i podciągach, bez ocieplenia.

- Ocena stanu technicznego obiektu:

Technicznie stan budynku ocenia się jako dostateczny. Zasadnicza konstrukcja budynku została wykonana prawidłowo. Nie stwierdzono żadnych pęknięć, zarysowań i widocznych ugięć elementów konstrukcyjnych budynku. W trakcie przeprowadzonych oględzin budynku stwierdzono, że przegrody zewnętrzne w obiekcie nie spełniają wymogów normy termicznej dla przegród. Budynek wymaga docieplenia.

III. CZĘŚĆ BUDOWLANA:

- Opis projektowanych zamierzeń.

Na podstawie skróconych obliczeń stwierdzono, że ściany zewnętrzne i stropodach nie spełniają wymagań izolacyjności cieplnej dotyczących przegród określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r. poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami).

Powoduje to nadmierne straty ciepła w ogrzewanych pomieszczeniach.

W celu dostosowania do obowiązujących przepisów zaleca się wykonanie docieplenia stropodachu oraz ścian zewnętrznych budynku metodą „lekką mokrą”, stolarka okienna została już wymieniowa.

Zgodnie z wymogami dotyczącymi ochrony p.poż. przyjęto wykonanie ocieplenia ścian metodą lekką mokrą styropianem do pełnej wysokości budynku. Ocieplenie stropodachu zaprojektowano poprzez docieplenie warstwą styropianu w systemie Fire Smart Protection (producent Icopal Zduńska Wola) lub równoważny. Dopuszczalne jest zastosowanie każdego innego pokrycia spełniającego warunki norm cieplnych zawarte w normie oraz spełniające wymóg przegrody NRO.

- Opis prac przygotowawczych.

Przed przystąpieniem do docieplania ścian należy usunąć odparzone i spękane tynki, wykonać nowe tynki II kat. Następnie można przystąpić do prac dociepleniowych. Wskazanym byłoby wymienić okna piwniczne, które jako jedyne nie zostały wymienione.

Ściany powinny zapewniać możliwość trwałego zamocowania kołków kotwiących. Ze względu na różny stopień zniszczenia powłok zewnętrznych ściany wykonawca dokona oceny podłoża oraz zastosuje kołki długości od 220 mm co 240 mm. i średnicy 10 mm.

- Przygotowanie podłoża.

Ściany należy oczyścić zgodnie z zaleceniami producenta (usuwając pozostałości starych farb), kruszący się tynk należy usunąć i w miejscach tych nałożyć nową warstwę tynku.

Należy zdemontować w obrębie ocieplanych ścian obróbki blacharskie.

Przed przystąpieniem do ocieplenia stropodachu należy powierzchnię pokrycia oczyścić i wyrównać. Zdemontować orynnowanie i obróbki blacharskie ogniomurów.

- Prace dociepleniowe.

  - zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian i cokołów

Przed przystąpieniem do zasadniczych prac elewacyjnych należy usunąć istniejącą opaskę. Wykonać wykop na głębokość 0,80 m, zabezpieczyć przeciwwilgociowo ściany fundamentów poprzez smarowanie fragmentów ścian preparatem Izolbet 2R+2P.

Uszkodzone cegły w ścianach należy wymienić na nowe lub uzupełnić ubytki.

  - Docieplenie ścian:

Opis zastosowanych warstw podano w załączniku graficznym. Dla ścian zewnętrznych przewidziano płyty styropianowe samogasnące odm. FS 15  lub 20 grubości 15 cm,(do ocieplenia cokołu należy użyć styropianu ekstrudowanego – styrodur) o przewodności cieplnej λ= 0,04 W/m K, o łącznej grubości 8 cm. Schemat postępowania przy docieplaniu metodą „lekką mokrą”: rozkład kołków do kotwienia – 8 szt. kołków/m2, w strefach przynarożnikowych ( 1,5 m od narożnika zewnętrznego ) i na płaszczyźnie 6 szt./m2. Jako główne wzmocnienie warstwy docieplającej przewiduje się siatkę zbrojeniową z włókna szklanego zatopioną w zaprawie klejowo-szpachlowej. W obrębie parteru do poziomu dolnej krawędzi okien siatkę należy stosować podwójnie, w narożnikach okien ułożyć siatkę diagonalną. Dodatkowo wszystkie narożniki zewnętrzne zabezpieczyć listwą aluminiową do wys. 2,0 m. Stosować listwy dylatacyjne.

  - Docieplenie stropodachu:

Przyjęto ocieplić dach warstwą styropianu gr. 15 cm w systemie Fire Smart Protection zgodnie z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-6387/2004 oraz zaleceniami producenta.

Dopuszcza się zamiennie wykonanie docieplenia z płyt z wełny mineralnej twardej gr. 15 cm bezpośrednio na oczyszczonej połaci dachu. Rozkład kołków do kotwienia płyt na płaszczyźnie 9 szt. na 1 m2. Wełnę mineralną pokryć dwiema warstwami papy termozgrzewalnej.

Stropodach powinien posiadać odpowiednią ilość otworów wentylacyjnych. Zalecana łączna powierzchnia otworów wlotowych i wylotowych powinna wynosić nie mniej niż 0,002 powierzchni dachu. W przypadku niewystarczającej wentylacji stropodachu należy zamontować na jego połaci odpowiednią liczbę dodatkowych wywietrzników. Szczegółowe zasady wentylacji stropodachów powinny być zgodne z Katalogiem Stropodachów”, opracowanym przez „BISTYP” (Warszawa, 1985r.).

Należy wykonać nowe obróbki blacharskie kominów, ogniomurów i okapów oraz nowe orynnowanie, wymienić rury spustowe na nowe.

Należy odtworzyć zdemontowane elementy instalacji odgromowej.

- Elementy nie przewidziane do docieplenia:

- Budynek gospodarczy

- Inne elementy elewacyjne.

Każdy z parapetów okiennych należy wykonać z pojedynczego arkusza ( bez łączenia blach) blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,55 mm, lub zastosować parapety gotowe z blachy powlekanej.

Po zerwaniu parapetów okiennych ewentualne szpary między stolarką a ścianą uzupełnić pianką poliuretanową.

Przy wykonywaniu prac stosować się do zaleceń i wytycznych producenta systemu.

- Kolorystyka.

Kolorystyka elewacji (tynk barwiony bądź farby) zgodna z kolorystyką budynku przychodni.

Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe oraz parapety w kolorze naturalnym.

- Charakterystyka ekologiczna obiektu.

Wszystkie użyte materiały nie są szkodliwe dla środowiska i ludzi.

- Bezpieczeństwo pożarowe

Budynek objęty opracowaniem należy do grupy budynków niskich (wysokość budynku wynosi 7,0 m) i został zakwalifikowany jako ZL-III. Klasa odporności ogniowej budynku „D”, dla konstrukcji dachu – bez wymagań.

Przyjęte rozwiązania techniczne – (ocieplenie stropodachu w systemie Fire Smart i ścian zewnętrznych wykonywane przy pomocy styropianu samogasnącego sklasyfikowano jako nierozprzestrzeniające ognia –NRO) spełniają wymagania zawarte w przepisach dotyczących „ Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” i pożarowych.

Wymagane jest przy tym wykonanie ocieplenia w sposób nierozprzestrzeniający ognia (NRO). Klasyfikacja NRO gwarantuje, że w przypadku wystąpienia pożaru w jednym pomieszczeniu nie dojdzie do jego przeniesienia na kolejne kondygnacje w budynku.

Elementy decydujące o uzyskaniu klasyfikacji nierozprzestrzeniania ognia (NRO):

- zastosowanie kompletnego systemu ocieplenia ścian zgodnie z przedmiotową aprobatą techniczną,

- pasmowo-punktowa metoda nanoszenia kleju (pasma obwodowe kleju zabezpieczają przed rozprzestrzenianiem się ognia pod płytą styropianową),

- odpowiednia grubość warstwy zbrojonej zgodna z przedmiotową aprobatą techniczną (jako warstwa zabezpieczająca przed bezpośrednim działaniem płomieni),

- odpowiednia jakość i gramatura siatki zbrojącej (zapewnia wytrzymałość warstwy zbrojonej w czasie pożaru),

- odpowiednia obróbka ościeży otworów okiennych (miejsce, gdzie występuje największe obciążenie płomieniami),

- odpowiedni skład chemiczny klejów i tynków cienkowarstwowych (zawartość substancji polimerowych),

- minimum Euroklasa E reakcji na ogień płyt styropianowych (np. płyty Styropol EPS 70-040 Fasada mają klasę E).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie dopuszczone do stosowania systemy ociepleń ścian zewnętrznych budynków muszą uzyskać klasyfikację nierozprzestrzeniania ognia.

- Uwagi końcowe

Wszelkie prace budowlane należy wykonywać pod ścisłym nadzorem zgodnie z przepisami bhp i p.poż. oraz wytycznymi autorów przyjętego do realizacji systemu. Przyjęto w projekcie wykonanie ocieplenia z rusztowań fasadowych.

Dopuszcza się także stosowanie każdego rodzaju rusztowań ustawionych wzdłuż ocieplanej ściany, pod warunkiem stosowania urządzeń posiadających aktualne atesty oraz aprobaty.

Pracownicy, wykonujący prace powinni posiadać aktualne badania lekarskie potwierdzające dopuszczenie do pracy na wysokości oraz posiadać zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie bhp.

Podczas wykonywania prac teren przyległy należy ogrodzić taśmą dwukolorową biało-czerwoną w odległości ok. 1,00 m od rusztowania. Na ogrodzeniu należy umieścić tablice ostrzegawcze, informujące o prowadzonych pracach oraz tablice informacyjne o wykonawcy robót jak również kierowniku budowy z numerami telefonów kontaktowych.

Po zakończeniu prac docieplających teren należy uprzątnąć a uszkodzoną zieleń (trawniki) rekultywować.

- INFORMACJA BIOZ – przy wykonywaniu robót związanych z dociepleniem budynku

Sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U.Nr 120.

- Strona tytułowa

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Termomodernizacja budynku komunalnego usytuowanego na działce nr 306/6 w Szydłowie gm. Lutomiersk

Inwestor:		GMINA LUTOMIERSK

Pl. Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

Projektant:

mgr inż. Aleksandra Sachajko, 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 m 17

- Część opisowa

Podstawa prawna.

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych

z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13 z dnia 10 04 1972 r.).

Warunki wstępne.

Przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych, przy obsłudze

i konserwacji budowlanego sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach składowych materiałów budowlanych na terenie budowy może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który: posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy.

Przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2 m stanowiska pracy oraz jeżeli roboty określone wyżej są wykonywane przejściowo lub ich charakter uniemożliwia zastosowanie opisanego wyżej zabezpieczenia, należy wprowadzić inne skuteczne zabezpieczenie pracowników przed upadkiem.

Zagospodarowanie placu budowy.

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy winno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Teren przyległy należy ogrodzić taśmą dwukolorową biało-czerwoną w odległości min. 1,00 m od rusztowania. Na ogrodzeniu należy umieścić tablice ostrzegawcze, informujące o prowadzonych pracach Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym.

Przejścia dla pieszych powinny być wyznaczone w miejscach zapewniających bezpieczeństwo.

Strefę niebezpieczną (miejsca niebezpieczne), w której istnieje źródło zagrożenia, np. z powodu możliwości spadania z góry przedmiotów lub materiałów, należy oznakować i ogrodzić poręczami bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty lub materiały -jednak nie mniej niż 6 m.

Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty.

Składowiska materiałów budowlanych i urządzeń technicznych powinny być wykonane w sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych materiałów i elementów.

Opieranie składowanych materiałów i elementów o płoty, słupy linii napowietrznych, budynki jest zabronione.

Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:

0,75 m - od ogrodzenia i zabudowań,

5,00 m - od stałego stanowiska pracy.

Materiały powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu. Stosy materiałów workowanych powinny być układane krzyżowo i nie przekraczać 10 warstw.

Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojścia i dojazdy powinny być w czasie wykonywania robót budowlanych oświetlone zgodnie z obowiązującymi normami. Gdy światło dzienne nie jest wystarczające oraz o zmroku i w nocy należy zapewnić dostateczne oświetlenie sztuczne. Punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych.

Urządzenia elektryczne powinny być wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Prace związane z podłączeniem, badaniem, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów budowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami energetycznymi lub w odległości bliższej (licząc w poziomie) od skrajnych przewodów niż:

> 2,0 m-dla linii NN

> 5,0 m - dla linii WN do 15 kV

> 10.0 m-dla linii WN do 30 kV

> 15,0 m - dla linii WN powyżej 30 kV

Skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania urządzeń mechanicznych na placu budowy powinny być zabezpieczone przed dostępem dla osób niepowołanych. Skrzynki te powinny być tak rozmieszczone na placu budowy, aby odległość od urządzeń zasilanych była jak najkrótsza i nie większa niż 50,0 m.

Sprzęt zmechanizowany, pomocniczy i urządzenia.

Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są eksploatowane na budowie, powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadać ustalone parametry, takie jak dopuszczalny udźwig, nośność, ciśnienie i temperaturę, uwidocznione przez trwały i wyraźny napis.

Przeciążanie sprzętu zmechanizowanego oraz sprzętu pomocniczego ponad dopuszczalne obciążenie robocze jest zabronione, z wyjątkiem przeciążeń dokonywanych w czasie badań i prób.

Wciągarka ręczna powinna być wyposażona w korbę bezpieczeństwa lub w inne urządzenie spełniające warunki korby bezpieczeństwa.

Podnoszenie ciężarów przekraczających maksymalny udźwig wciągarki jest zabronione.

Urządzenia pomocnicze stosowane przy przeładunkach na placu budowy i w magazynach powinny być bezpieczne dla obsługi i niezawodne w użyciu.

Stosowane na budowie wózki ręczne i taczki powinny posiadać konstrukcję zapewniającą jak największą stateczność przy pełnym załadunku, możność łatwego załadowania i rozładowania oraz jak najmniejszy opór jazdy.

Na wózku należy umieścić napis określający jego nośność. Ładunek powinien być na wózku lub taczce ułożony w taki sposób, aby w czasie przewozu nie mógł spaść, rozsypać się, przewrócić lub wylać. Ładunek powinien być tak rozmieszczony na wózku, aby nie przesłaniał pola widzenia osobie obsługującej wózek.

Użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z instrukcją producenta.

Nie wolno używać narzędzi uszkodzonych oraz nie odpowiadających normom i warunkom technicznym.

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy co najmniej raz na 10 dni kontrolować, jeżeli instrukcja producenta nie przewiduje innych terminów kontroli ich sprawności technicznej i zabezpieczeń przed porażeniem prądem. Wyniki kontroli powinny być notowane i przechowywane u kierownika budowy.

Roboty dociepleniowe.

Stanowisko robocze należy stale utrzymywać w czystości i porządku, a rozlaną zaprawę murarską należy niezwłocznie usuwać.

Materiały na stanowisku roboczym należy tak układać, aby zapewniały pracownikom pełną swobodę ruchów.

Ochrona osobista pracowników.
Pracownik przystępujący do pracy powinien posiadać odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenie prądem, upadki z wysokości, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibrację lub inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej.

Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania.

Pierwsza pomoc.

Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez zatrudnionych w tym zakresie pracowników, a w miejscu pracy powinna znajdować się przenośna apteczka.

Jeżeli w razie wypadku publiczne środki transportowe służby zdrowia nie mogą zapewnić szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczyć dostępne mu środki lokomocji.

Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery telefonów najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, posterunku Policji, najbliższego punktu telefonicznego.

Adresy i numery telefonów alarmowych powinny być znane każdemu pracownikowi nadzoru technicznego.

ZAŁĄCZNIK NR 1

OGÓLNE WYMAGANIA TECHNICZNE I WYTYCZE WYKONANIA OCIEPLEŃ ŚCIAN METODĄ „LEKKA-MOKRĄ”

(opracowane na podstawie instrukcji nr 334/2002)

Ocieplenie ścian zewnętrznych –opis szczegółowy

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku – przyjęto, przykładowo, metodę bezspoinowego systemu ociepleń o niżej opisanych parametrach technicznych.

Ściany zewnętrzne – ocieplenie styropianem grub. 15 cm.

Ściany fundamentowych cokół –ocieplone styrodurem  gr. 8 cm. do poziomu terenu.

Ościeża okien – ocieplenie styropianem grub. 2 i 3 cm.

Opis przykładowej struktury systemu BSO:

1. Położenie na oczyszczoną ścianę kleju do styropianu

- Mineralna zaprawa klejowa modyfikowana polimerami.

- Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (po 28 dniach) Rz28 = 3,0 - 4,0 MPa

- Wytrzymałość na ściskanie ( po 28 dniach ) Rc28 = 10,0 MPa

- Współczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej μ = 14

2. Płyta styropianowa EPS 70-040 Fasada

3. Masa zbrojąca

- zaprawa mineralna na bazie białego cementu, wzmocniona mikrowłóknem.

- Wytrzymałość tynku na ściskanie Rc28 = 4,0 – 5,0 MPa

- Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu Rz28 = 2,0 – 2,5 MPa

- Nasiąkliwość W < 0,5 kg/m2h0,5

- Współczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej μ 14

4. Siatka systemowa

- Siatka odporna na oddziaływanie środowiska zasadowego, (impregnowana przeciwalkalicznie).

- Ciężar powierzchniowy 175 g/m2

- Wydłużenie przy zerwaniu (po 28 dniach w normalnych warunkach klimatycznych): osnowa oraz wątek > 3,5%

- Kołki mocujące w ilości 6 lub 8 szt./m2

6. Cienkowarstwowy tynk strukturalny o strukturze baranka o uziarnieniu K 2 mm.

- Zaprawa tynkarska na bazie białego cementu.

- Nasiąkliwość dojrzałego tynku < 0,50 kg/m2h0,5

- Współczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej 15<μ< 35

- Przyczepność do betonu (wg UEATc) > 0,30 N/mm2

- Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) Rc = 3,0 – 4,0 N/mm2

- Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: (po 28 dniach)

- Rz = 1,5 - 2,0 N/mm2

7.Powłoka malarska z farby silikonowej

- Farba elewacyjna na bazie żywicy silikonowej jako spoiwa.

- Nasiąkliwość: W < 0,05 kg/m2h0,5

- Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ = 50

W ramach prac termomodernizacyjnych zakłada się wymianę wszystkich parapetów zewnętrznych na nowe wykonane z blachy powlekanej gr. 0,55 mm. w wybranym systemie.

Prace związane z ociepleniem części murowanych budynku należy wykonywać zgodnie z Europejską Aprobatą Techniczną ETA-06/0081.

Uwaga

Opracowanie nie wyklucza zastosowania innych równoważnych systemów dociepleń pod warunkiem zachowania odpowiednich (nie gorszych) właściwości technicznych.