INSTRUKCJA  MONTAŻU I UŻYTKOWANIA SPRZĘTU SPORTOWEGO

Wyrób: Piłkochwyt na boiska zewnętrzne

Słupki spełniają wymagania normy PN-EN 1271: „Sprzęt boiskowy-. Wymagania funkcjonalne i bezpieczeństwa, metody badań

1. Części składowe

| Numer | Nazwa części / podzespołu | Ilość na wyrób |
| --- | --- | --- |
| 1 | Profil aluminiowy |  |
| 2 | Zastrzał słupa |  |
| 3 | Tuleja stalowa |  |
| 4 | Haczyk PP |  |
| 5 | Karabińczyk ocynkowany |  |
| 6 | Śruba M10x20 |  |
| 7 | Śruba z okiem M10 |  |
| 8 | Śruba M10x120mm |  |
| 9 | Nakrętka samokontrująca M10 |  |
| 10 | Podkładka poszerzona M10 |  |
| 11 | Linka stalowa |  |
| 12 | Śruba rzymska |  |
| 13 | Siatka polipropylenowa |  |

2. Montaż piłkochwytu

- W podłożu wykonać fundament i osadzić tuleje (3) w rozstawie osiowym wskazanym dla danego wymiaru piłkochwytu.

- Górna krawędź tulei ma być osadzona ok. 4-5cm nad poziomem zerowym boiska.

- Zalecana wielkość fundamentów wynosi min. 500x500 mm i głębokości min. 1000 mm przy klasie betony B25 w zależności od strefy przemarzania gruntu. Zalecane zbrojenie stopy fundamentowej czterema prętami fi 12mm połączonymi w trzech poziomach drutem fi 6mm.

- Profil w tulei (3) można montować i eksploatować po całkowitym wyschnięciu betonu ok. 5-7 dni

- Osadzić profile aluminiowe (1) w tulejach przetłoczeniem w kierunku boiska, wypionować i skręcić za pomocą śrub M10 (6) Uwaga śruby dokręcać do uzyskania oporu nie naruszając ścianek profilu.

- Wkręcić śrubę z okiem (7) w przedniej części tulei (3)

- Na skrajnych profilach zamontować zastrzał (2) w zależności od rodzaju:

a) Profil-tuleja, dolną część przykręcić do tulei następnego profilu a następnie w górnej części przewiercić słup aluminiowy (1) i przykręcić śrubą z nakrętką samo kontrującą (8,9,10)

b) Profil-ziemia, dolną część przykręcić do podstawy betonowej wykonanej w odległości 300mm od słupa skrajnego za pomocą kotew M12x120mm a następnie w górnej części przewiercić profil aluminiowy (1) i przykręcić śrubą z nakrętką samo kontrującą (8,9,10)

- Przewlec linkę stalową (11) przez śruby z okiem (7) w górnej i dolnej części piłkochwytu , następnie z jednej strony zakłuć linkę a z drugiej zamontować śrubę rzymską (12)

- Napiąć linki za pomocą śrub rzymskich (12) do uzyskania oporu.

- W górnej oraz dolnej części siatki polipropylenowej (13) zamontować karabińczyki ocynkowane (5) w rozstawie 3szt/mb

- Na pionowych wzmocnieniach siatki (13) zamontować haczyki PP (4) w rozstawie 3szt/mb

- Powiesić siatkę (13) zaczepiając karabińczyki ocynkowane (5) o linkę stalową (11) w górnej i dolnej części piłko chwytu, następnie umieścić haczyki PP (4) w przetłoczeniu każdego słupa (1) i przekręcić o 90°

3. Użytkowanie piłkochwytu

a) Piłkochwyt przeznaczony jest do wychwytywania piłek do gier prowadzonych na boisku.

b) Przed rozpoczęciem użytkowania i okresowo (max. co 3 m-ce) należy sprawdzić

- Mocowanie siatki karabińczykami ocynkowanymi i haczykami PP

- Naciąg linek stalowych za pomocą śrub rzymskich

- Stan stóp fundamentowych pod słupami

- Stan śrub mocujących itp.

UWAGA: Nie wolno wspinać się i wieszać na żadnych elementach słupów oraz siatki, nie wieszać na piłkochwycie żadnych elementów nie będących integralną częścią systemu.