S A C H A J K O   –   P R O J E K T

###### MGR INZ.  ALEKSANDRA  SACHAJKO

93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17		TEL. 0-501-359-321

OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

DLA ZADANIA

"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Szydłów  - budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie działek o nr ewid. 310/1, 311/3."

Zakres prac: wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, montaż ogrodzenia (łapacze piłek), wykonanie chodnika wokół boiska oraz dojścia do furtki wyjściowej, zainstalowanie lamp solarnych.

Roboty budowane wykonywane na podstawie Art. 29. 1.pkt  9 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414, tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623) - Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji

Inwestor:	GMINA LUTOMIERSK

Pl. Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

Opracowanie:

mgr inż. Aleksandra Sachajko		upr. 114/91/WŁ

Łódź, lipiec 2014 r.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- CZĘŚĆ OPISOWA:

- Przedmiot opracowania

- Część formalno-prawna

- Zakres opracowania

- Stan istniejący

- Stan projektowany

- Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Załączniki:

Wymiary boiska wielofunkcyjnego

Siatka ogrodzeniowa – typowa

Schemat piłko chwytu

Schemat odległości piłko chwytu od ogrodzenia

Instrukcja montażu piłko chwytów

Instrukcja montażu słupków do tenisa

- CZĘSĆ RYSUNKOWA:

Rys nr 1 – Plan sytuacyjny				skala 1: 1000

Rys nr 2 – Schemat boiska 				skala 1: 200

A. CZĘŚĆ OPISOWA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
	Przedmiotem opracowania jest  zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Szydłów  - budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie działek o nr ewid. 310/1, 311/3.

- część formalno – prawna

# Dokumenty, materiały i czynności stanowiące podstawę opracowania:

- Wytyczne Inwestora

- Mapa lokalizacyjna w skali 1:500

- Umowa z Inwestorem

- Zakres opracowania.

W zakresie opracowania jest:

Wykonanie robót ziemnych pod koryto boiska wielofunkcyjnego, wykonanie nawierzchni wraz z wyznaczeniem oznakowania kortu tenisowego, boiska do siatkówki, boiska do koszykówki, montaż ogrodzenia (łapacze piłek), wykonanie chodnika wokół kortu oraz dojścia do furtki wyjściowej, montaż tulei do osadzenia siatki do gry, koszy, montaż stanowiska sędziowskiego, montaż prefabrykowanych mocowań do osadzenia lamp solarnych.

4. Stan istniejący

Działki nr 310/1 i 311/3 usytuowane są w miejscowości Szydłów. Działki są przeznaczone na realizację celów publicznych np. rekreacji i sportu. Na działce 311/3 znajduje budynek komunalny wydzielony ogrodzeniem od pozostałej części.

Na terenie posesji znajduje się oświetlenie zewnętrzne na słupach betonowych napowietrznej linii niskiego napięcia.

Planowane wykonanie na działce boiska wielofunkcyjnego nie wpłynie na plan zagospodarowania przestrzennego oraz nie zmieni zagospodarowania terenu działki.

5. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem prac budowlanych jest wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej do gry w tenisa ziemnego, siatkówki i koszykówki, montaż urządzeń na boisku, wykonanie nawierzchni utwardzonych służących dojściu do boiska oraz wokół niego, montaż furtek wejściowych. Zastosowane rozwiązania wykonania boiska z nawierzchni poliuretanowej oraz montaż typowych lamp solarnych w gotowych bloczkach betonowych stanowią element innowacyjności w krajobrazie wiejskim

Projektowane prace będą prowadzone w następującym zakresie:

- Usunięcie warstwy humusu

- Wykonanie korytowania pod boisko wielofunkcyjne

- Ułożenie warstw boiska zgodnie ze specyfikacją

- Ułożenie nawierzchni poliuretanowych (warstwy wierzchnie) na boisku o wymiarach 18,29 x 36,57 m2.

Boisko wielofunkcyjne

Boisko z nawierzchnią poliuretanową.

Powierzchnia całkowita: 18,29 x 36,57 = 668,86 m2

Szerokość: 10,97 m + 2 x 3,66 m strefy bezpieczne = 18,29 m

Długość: 23,77 m + 2 x 6,40 m strefy bezpieczne = 36,57 m

Warstwy boiska do tenisa:

Opis nawierzchni sportowej poliuretanowej na boisko wielofunkcyjne. Technologia typu EPDM – na podbudowie z kruszywa kamiennego, instaluje się warstwę stabilizującą typu ET o grubości 30mm. Następnie układa się nawierzchnię sportową. Nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody wykonana dwuwarstwowo. Dolna warstwa z granulatu SBR min 8mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min.8 mm.

Podbudowa

- Warstwa odsączająca ze żwiru płukanego fr. 8-32 mm gr 10 cm

- Podsypka piaskowa gr. 10 cm -15 cm

- Warstwa konstrukcyjna z kruszywa betonowego fr 10-32 mm gr. 15 cm

- Warstwa klinująca kruszywo fr. 0-16 mm gr. 5 cm

Nawierzchnia poliuretanowa

- Warstwa wyrównawcza gr. 3 cm

- Warstwa granulatu SBR gr 8 mm

- Warstwa granulatu EPDM gr 8 mm

- Wygrodzenie części działki siatką typową o wys. 4,0 m wraz z furtką.

Konstrukcja ogrodzenia o wysokości 4 m bazuje na słupach pośrednich z rury Ø 60x3 mm, montowanych w rozstawie co 2,5 m, połączonych ze sobą górą na całym obwodzie ryglem wykonanym z rury Ø 42 mm. Ponadto - w narożnikach ogrodzenia, przy furtkach oraz na każdym boku w odległości min. co 30 mb - słupy wyposażone są wypory (odkosy) z rury Ø 48 mm. Stężenie w postaci stalowego rygla górnego spinającego poszczególne słupy oraz wypory zlokalizowane w newralgicznych miejscach nadają ogrodzeniu niezbędnej stateczności i wytrzymałości, skutecznie przeciwdziałając obciążeniom i naprężeniom wywołanym naciągniętą na słupach siatką oraz mocującymi ją wieloma rzędami drutów napinających. Siatki plecione z drutu ocynkowano-powlekanego tworzywem o przekroju Ø 2,5/4,0 mm i posiadają standardowe wielkości oczek: 7x7 mm, 10x10 mm, 15x15 mm, 20x20 mm. Kolor: ciemna zieleń (RAL 6005). System mocowania siatki przewiduje rozciągnięcie w ogrodzeniu 9 rzędów (co 0,5 m) drutów napinających, które są przeplecione przez oczka siatki i naciągnięte za pomocą napinaczy. Do każdego słupa pośredniego druty napinające zostają na stałe przykręcone przy użyciu przelotek. Z kolei na słupach narożnych, stabilizacyjnych siatkę mocuje się wykorzystując do tego wpuszczone na całej wysokości płaskowniki, które skręca się ze słupami poprzez specjalne obejmy. Siatkę należy montować po wewnętrznej stronie słupków (patrząc od strony boiska). Opisany sposób montażu nie tylko gwarantuje trwałe i solidne zainstalowanie siatki, ale także usztywnia ją, wzmacnia i czyni bardziej odporną nauszkodzenia mechaniczne. Słupki mocowane w stopach fundamentowych o wymiarach 40 x 40 x 120 cm wykonanych z betonu C10/15 (B15), wylewane na mokro. W ogrodzeniu zaprojektowano bramy. Bramy rozwierane dwuskrzydłowe szerokości 2 m których konstrukcje wykonuje się z kształtowników stalowych a wypełnienie stanowią panele zgrzewane. Na fabryczne wyposażenie bram składają się: zawiasy regulowane, uchwyt pod kłodkę, zamek na klucz i klamkę. Ogrodzenie typowe.

- Montaż furtki w ogrodzeniu zewnętrznym

- Wykonanie utwardzenia terenu w miejscu dojść do boiska tenisowego (wykonanie chodnika o szerokości 1,20 m i opaski o szerokości 0,50 m) - Boisko po obwodzie należy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za pomocą pasa ochronnego z kostki betonowej. Szerokość pasa 50 cm. Konstrukcja  podbudowy oraz rodzaj kostki jak dla ciągów pieszych.

Warstwy chodnika:

- kostka betonowa gr 6 m

- piasek stabilizowany cementem 5cm

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem 10 cm

- Montaż dwóch piłkochwytów długości 18 m – odległość siatki od piłkochwytów ok. 1,0 m.

Wzdłuż krótszych boków boiska do piłki nożnej przewidziano piłkochwyty wysokości 6 m w całości wykonane z siatki z włókna sztucznego o oczkach 4,5 x 4,5 cm w kolorze zielonym, Certyfikat DIN EN ISO 9001 : 2000 "HUCK" Mocowanie siatki za pomocą haczyka PP /łączenie siatki z profilem w pionie/oraz karabińczyka ocynkowanego /łączenie siatki z linką stalową w poziomie. Siatka mocowana do słupków stalowych 80 x 80 mm. Rozstaw słupków 3m. Słupki mocowane na głębokość 80 cm w stopach fundamentowych. Stopy 40 x 40 x 120cm z betonu C10/15 (B15), wylewane na mokro. Całkowita długość piłkochwytow 2x18 m = 36 m. Zgodnie z wytycznymi producenta.

- Montaż urządzeń boiska

- Stanowisko sędziowskie - Konstrukcja stalowa malowana proszkowo, składana z możliwością montażu do podłoża na obiektach otwartych.

- Słupki do tenisa – Przenośne - Profil aluminiowy, okrągły 83 mm, wraz z podstawą jezdną ułatwiającą założenie i transport. Słupki mocowane do podłoża za pomocą dwóch śrub. Mechanizm naciągowy wewnątrz słupka.

- Siatka do tenisa – zgodnie z normą ITF, wykonana z poliestru, grubość splotu 2,5 mm. Kolor: zielony, czarny.

- Słupki do siatkówki – Przenośne - Słupek do siatkówki środkowy, profesjonalny, aluminiowy z naciągiem wewnętrznym blokowanym mimośrodowo, wykonany ze specjalnego profilu aluminiowego 70 x 120 mm, możliwość zawieszania siatki na dowolnej wysokości, co pozwala na uniwersalne wykorzystanie słupków do gry w siatkówkę, tenisa i badmintona. Składana korbka naciągowa chowana wewnątrz profilu głównego. Możliwość używania słupka jako środkowego uzyskiwana jest poprzez instalację dodatkowej listwy w specjalnie do tego celu zaprojektowanej bruździe w profilu słupka.

- Siatka do siatkówki – zgodnie z normą ITF, wykonana z poliestru, grubość splotu 2,5 mm. Kolor: zielony, czarny.

- kosz do koszykówki

- Uporządkowanie terenu – wyrównanie terenu i obsianie trawą, pielęgnacja.

- INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Metoda robót budowlanych: Roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z technologią producenta wykonania i montażu urządzeń.

Składowanie materiałów budowlanych: Materiały budowlane i urządzenia będą dowożone na bieżąco.

Instruktaż pracowników: Należy poinstruować pracowników sprawie ewentualnych zagrożeń przed przystąpieniem do realizacji robót.

UWAGA!

Przy wykonywaniu prac budowlanych należy zachować podstawowe zasady sztuki budowlanej oraz zachować zasady postępowania zgodne z przepisami BHP.

Przewidziane do wykonania roboty budowlane nie wymagają sporządzenia Planu BiOZ.

Opracowanie:

Montaż koszy na boisku do koszykówki

Boisko o siatkówki - montaż tulei

Wymiary kortu tenisowego

Typowa lampa solarna mocowana w prefabrykowanym bloczku betonowym