 PI DESIGNE  

TOMASZ PIASECKI

94-003  ŁÓDŹ   ul. Rajdowa 10 m 127

TYTUŁ OPRACOWANIA:    DOKUMENTACJA PRZEBUDOWY

DROGI GMINNEJ PRUSINOWICE - ZALEW

ADRES :                               Prusinowice

Gm. Lutomiersk - Działki nr 75 i 170

INWESTOR :                       	GMINA LUTOMIERSK

95-083 Lutomiersk

Pl. Jana Pawła II nr 11

BRANŻA:       	Drogowa

AUTOR  OPRACOWANIA :   mgr inż. KRZYSZTOF PIASECKI

.

KWIECIEŃ 2014

### ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

#### I  CZĘŚĆ OPISOWA

- Opis techniczny

- Załączniki

#### II CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1.   Plan sytuacyjny   1: 500	rys. nr 1

3.   Przekrój konstrukcyjny nawierzchni 1:25	rys. nr 2

# OPIS  TECHNICZNY

DO    PROJEKTU  PRZEBUDOWY   DROGI  GMINNEJ  PRUSINOWICE – ZALEW

Gm.  LUTOMIERSK

- PODSTAWA  OPRACOWANIA :

  - zlecenia Inwestora na wykonanie projektu

  - mapa lokalizacyjna w skali 1:500 dostarczona przez Inwestora

  - wizja lokalna w terenie

  - uzgodnienia z Inwestorem

  - wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- PRZEDMIOT  OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej Prusinowice - Zalew w gminie Lutomiersk - działki ewidencyjne 75 i 170. Długość opracowywanego odcinka – 720 m. Z opracowania wyłączony jest fragment o dł. 10 m położony na moście przez rzekę Zalewkę.

- STAN  ISTNIEJĄCY :

Trasa objętego opracowaniem projektowym odcinka biegnie w śladzie istniejącej nawierzchni. Droga ma nawierzchnię nieulepszoną – gruntową. Szerokość pasa drogowego wynosi ok. 9,00. Brak jest urządzonych poboczy oraz chodników dla pieszych.

Droga ma znaczenie lokalne i służy głównie jako dojazd do zabudowań.

- STAN  PROJEKTOWANY

4.1.  Przekrój normalny

Na całej długości omawianej trasy projektuje się drogę o przekroju daszkowym:

- szerokość jezdni 4,50 m ( z lokalnym zawężeniem do 4,00 m na długości 50 mb ) ze spadkiem daszkowym 2%

- pobocze z tłucznia kamiennego, dwustronne o szerokości 0,50 m i spadku poprzecznym 6%

- wjazdy do posesji z tłucznia kamiennego gr. 20 cm na długości od granicy nawierzchni do istniejących bram.

Przekrój poprzeczny drogi przedstawiono na rysunku nr 2.

  - Konstrukcja nawierzchni

Na całej długości przebudowywanej drogi należy wykonać roboty ziemne na głębokość 25 cm. Powstałe koryto należy wyprofilować nadając odpowiedni spadek a następnie zagęścić. Po wyprofilowaniu i zagęszczeniu należy ułożyć warstwę podbudowy z tłucznia kamiennego o grubości 25 cm. Na zagęszczonej i wyprofilowanej podbudowie należy ułożyć  warstwę ścieralną z asfaltobetonu o grubości 5 cm.

Po wykonaniu nawierzchni należy uzupełnić pobocze. Przewiduje się wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego o grubości 10 cm.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Wykonanie robót ziemnych

  - profilowanie i zagęszczenie podłoża

  - Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 25 cm

  - Wykonanie warstwy nawierzchni z asfaltobetonu gr. 5 cm

  - Uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy na szerokości 0,50 cm

  - Wykonanie wjazdów do posesji

  - Ustawienie docelowego oznakowania

7.  UWAGI KOŃCOWE

W obrębie punktów topograficznych, znajdujących się w koronie drogi, prace należy wykonywać ręcznie tak, aby nie uszkodzić ww. znaków.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego i zabezpieczenia robót na terenie budowy, aż do zakończania i odbioru końcowego robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Podejmie wszystkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działań.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

OPRACOWAŁ