FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA

 KONSTRUKTOR  

91 – 463  ŁÓDŹ     ul. Żurawia 10 m 59

TYTUŁ OPRACOWANIA:    DOKUMENTACJA PRZEBUDOWY

ULICY POLNEJ I PL. BARTŁOMIEJA

W LUTOMIERSKU

ADRES :                               Ul. Polna, Plac Bartłomieja

LUTOMIERSK - Działki nr 349, 363

INWESTOR :                       	GMINA LUTOMIERSK

95-083 Lutomiersk

Pl. Jana Pawła II nr 11

BRANŻA:       	Drogowa

AUTOR  OPRACOWANIA :   mgr inż. KRZYSZTOF PIASECKI

.

KWIECIEŃ 2014

### ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

#### I  CZĘŚĆ OPISOWA

- Opis techniczny

- Załączniki

#### II CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1.   Plan sytuacyjny   1: 500	rys. nr 1

3.   Przekrój konstrukcyjny nawierzchni 1:25	rys. nr 2

# OPIS  TECHNICZNY

DO    PROJEKTU  PRZEBUDOWY   ULIC POLNEJ I PLAC BARTŁOMIEJA

W  LUTOMIERSKU

- PODSTAWA  OPRACOWANIA :

  - zlecenia Inwestora na wykonanie projektu

  - mapa lokalizacyjna w skali 1:500 dostarczona przez Inwestora

  - wizja lokalna w terenie

  - uzgodnienia z Inwestorem

  - wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- PRZEDMIOT  OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ulic Polnej w Lutomiersku - działka ewidencyjna 349 oraz Plac Bartłomieja – działka nr 363. Łączna długość opracowywanego odcinka – 384 m.

- STAN  ISTNIEJĄCY :

Trasa objętego opracowaniem projektowym odcinka biegnie w śladzie istniejących nawierzchni. Ulice mają nawierzchnię nieulepszoną – gruntową. Szerokość pasa drogowego jest zmienna i w najwęższym miejscu wynosi ok. 10,00. Brak jest urządzonych poboczy oraz chodników dla pieszych.

Ulice mają znaczenie lokalne i służy głównie jako dojazd do zabudowań.

Na fragmencie ulicy Polnej zlokalizowany jest rów odwadniający.

- STAN  PROJEKTOWANY

4.1.  Przekrój normalny

Na całej długości omawianej trasy projektuje się drogę o przekroju daszkowym:

- szerokość jezdni 4,50 m (ul. Polna ) i 5,00 m (ul. Plac Bartłomieja ) ze spadkiem daszkowym 2%

- pobocze z tłucznia kamiennego, dwustronne o szerokości 0,50 m i spadku poprzecznym 6%

- utrzymanie rowów odwadniających

- chodnik o szerokości 1,50 m – ul. Plac Bartłomieja

- krawężnik oddzielający chodnik od jezdni

Przekrój poprzeczny drogi przedstawiono na rysunku nr 2.

  - Konstrukcja nawierzchni

Na całej długości przebudowywanych ulic należy wykonać roboty ziemne na głębokość 25 cm. Powstałe koryto należy wyprofilować nadając odpowiedni spadek a następnie zagęścić. Po wyprofilowaniu i zagęszczeniu należy ułożyć warstwę podbudowy z tłucznia kamiennego o grubości 25 cm. Na zagęszczonej i wyprofilowanej podbudowie należy ułożyć  warstwę ścieralną z asfaltobetonu o grubości 5 cm.

Po wykonaniu nawierzchni należy uzupełnić pobocze. Przewiduje się wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego o grubości 10 cm.

Na ulicy Plac Bartłomieja należy ustawić na całej długości krawężnik jezdniowy 100x300x15 na ławie betonowej oraz ułożyć chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm. Chodnik należy zamknąć obrzeżami trawnikowymi gr. 6 cm. Wjazdy do posesji na ulicy Plac Bartłomieja należy wykonać z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z tłucznia gr. 15 cm.

W trakcie realizacji robót należy odmulić istniejący rów odwadniający oraz wymieć rury istniejących przepustów na rury PCV średnicy 40 cm.

Istniejące na ulicy Polnej skarpy należy umocnić elementami betonowymi – ażurami 60x40 cm.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Wykonanie robót ziemnych

  - profilowanie i zagęszczenie podłoża

  - Przebudowanie przepustów

  - Ustawienie krawężników

  - Ułożenie nawierzchni chodników i wjazdów do posesji

  - Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 25 cm

  - Wykonanie warstwy nawierzchni z asfaltobetonu gr. 5 cm

  - Uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy na szerokości 0,50 cm

  - Ustawienie docelowego oznakowania

7.  UWAGI KOŃCOWE

W obrębie punktów topograficznych, znajdujących się w koronie drogi, prace należy wykonywać ręcznie tak, aby nie uszkodzić ww. znaków.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego i zabezpieczenia robót na terenie budowy, aż do zakończania i odbioru końcowego robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Podejmie wszystkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działań.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

OPRACOWAŁ