FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA

 KONSTRUKTOR  

91 – 463  ŁÓDŹ     ul. Żurawia 10 m 59

TYTUŁ OPRACOWANIA:    UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

PRZEBUDOWY ODCINKA DROGI

W DZIEKTARZEWIE

ADRES :                               DZIEKTARZEW - Działki nr 43, 15

Gmina Lutomiersk

INWESTOR :                       	GMINA LUTOMIERSK

95-083 Lutomiersk

Pl. Jana Pawła II nr 11

BRANŻA:       	Drogowa

AUTOR  OPRACOWANIA :   mgr inż. KRZYSZTOF PIASECKI

.

LUTY 2012

### ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

#### I  CZĘŚĆ OPISOWA

- Opis techniczny

#### II CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1.   Plan sytuacyjny   1: 1000	rys. nr 1

3.   Przekrój konstrukcyjny nawierzchni 1:25	rys. nr 2

# OPIS  TECHNICZNY

DO  UPROSZCZONEGO  PROJEKTU  PRZEBUDOWY   ODCINKA   DROGI

w  DZIEKTARZEWIE  gm.  LUTOMIERSK

- PODSTAWA  OPRACOWANIA :

  - zlecenia Inwestora na wykonanie projektu

  - mapa lokalizacyjna w skali 1:1000 dostarczona przez Inwestora

  - wizja lokalna w terenie

  - uzgodnienia z Inwestorem

  - wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- PRZEDMIOT  OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa odcinka drogi w Dziektarzewie działki ewidencyjne 43 i 15 w gminie Lutomiersk. Długość opracowywanego odcinka – 1500 m.

- STAN  ISTNIEJĄCY :

Trasa objętego opracowaniem projektowym odcinka biegnie w śladzie istniejącej drogi. Droga ma nawierzchnię nieulepszoną - gruntową. Szerokość pasa drogowego wynosi ok. 8,00 – 10,00 m. Brak jest urządzonych poboczy oraz chodników dla pieszych.

Droga ma znaczenie lokalne i służy głównie jako dojazd do zabudowań oraz gruntów uprawnych mieszkańców wsi.

Na całej długości w części jezdnej pasa drogowego powierzchnia istniejącego utwardzenia jest nierówna, występują koleiny i lokalne zagłębienia. W czasie opadów, woda w zagłębieniach utrudnia komunikację i pogłębia zły stan techniczny istniejącej drogi.

- STAN  PROJEKTOWANY

4.1.  Przekrój normalny

Na całej długości omawianej trasy projektuje się drogę o przekroju daszkowym:

- szerokość jezdni 3,80 m na długości 1150 m oraz 3,50 m na długości 350 m ze spadkiem poprzecznym 2%

- pobocza z destruktu bitumicznego o szerokości 2 x 0,30 m i spadku poprzecznym 6%

Przekrój poprzeczny drogi przedstawiono na rysunku nr 2.

  - Konstrukcja nawierzchni

Na całym odcinku objętym opracowaniem przyjęto wykonanie koryta o średniej głębokości 10 cm. Powstałe koryto drogi należy wyprofilować nadając jezdni i poboczom odpowiednie spadki a następnie zagęścić. Po wyprofilowaniu i zagęszczeniu należy ułożyć warstwę podbudowy z tłucznia kamiennego o grubości 20 cm. Na zagęszczonej i wyprofilowanej podbudowie należy ułożyć  warstwę ścieralną z asfaltobetonu o grubości 4 cm.

Po wykonaniu nawierzchni należy uzupełnić pobocza. Przewiduje się wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego o grubości 10 cm.

W trakcie realizacji robót należy przebudować dwa przepusty z rur betonowych pod projektowaną nawierzchnią –  w rejonie zabudowań wsi Dziektarzew.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Wykonanie robót ziemnych – koryta o średniej głębokości 20 cm

  - Przebudowa przepustów z rur betonowych  dł. 18,00 m

  - Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 20 cm

  - Wykonanie warstwy nawierzchni z asfaltobetonu gr. 4 cm

  - Uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy na szerokości 0,30 cm

  - Ustawienie docelowego oznakowania na skrzyżowaniach z drogą powiatową i wojewódzką

7.  UWAGI KOŃCOWE

W obrębie punktów topograficznych, znajdujących się w koronie drogi, prace należy wykonywać ręcznie tak, aby nie uszkodzić ww. znaków.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego i zabezpieczenia robót na terenie budowy, aż do zakończania i odbioru końcowego robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Podejmie wszystkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działań.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

OPRACOWAŁ