SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych

OBIEKT :   	Przebudowa i rozbudowa istniejącej przychodni zdrowia

MIEJSCOWOŚĆ:	Lutomiersk, ul. Dąbrowskiego 21

INWESTOR:	Urząd Gminy Lutomiersk

AUTOR:			mgr inż. WITOLD KRYGIER

AKTUALIZACJA:	mgr inż. Aleksandra Sachajko

Łódź, luty 2011

Niniejsza specyfikacja wraz z pozostałymi częściami ST służy jako dokument przetargowy do złożenia oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia oraz jako podstawa wykonania i odbioru robót będących przedmiotem zamówienia.

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I    SPECYFIKACJA OGÓLNA			str.4

1.    WSTĘP

1.1.      Przedmiot Specyfikacji

1.2       Zakres stosowania Specyfikacji

1.3.      Zakres Robót objętych Specyfikacją

1.4.      Określenia podstawowe

1.5.     	Stan formalno-prawny

1.6.     	Ogólne wymagania dotyczące Robót

1.7.      Dokumentacja Budowy.

1.8.      Wymagane Dokumenty Wykonawcy

1.9.      Powykonawcza Dokumentacja Bodowy

1.10.	Zgodność Robót z Kontraktem.

1.10.1.	Wymagania ogólne

1.10.2.	Pierwszeństwo dokumentów

1.11.	Plac Budowy

1.12.	Bezpieczeństwo budowy

1.13.	Personel Wykonawcy

1.14.	Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.)

1.15.	Ochrona i utrzymanie Robót wraz z Placem Budowy

1.16.	Ochrona własności publicznej i prywatnej

1.17.	Ochrona środowiska

2     MATERIAŁY  I URZĄDZENIA

2.1.	Wymagania formalne

2.2.	Inspekcja wytwórni materiałów

2.3.	Dostawa materiałów na Plac Budowy

2.4.	Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

2.5.	Przechowywanie i składowanie materiałów

2.6.	Wariantowe stosowanie materiałów.

3      SPRZĘT

4      TRANSPORT

5      WYKONANE ROBÓT

5.1.      Wymagania ogólne

5.2.      Rozwiązania alternatywne

6      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1.	Pobieranie próbek

6.2.	Badania i pomiary

6.3.	Raporty z badań

6.4.	Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

6.5	Próby Końcowe

7.     OBMIAR ROBÓT

7.1.	Ogólne zasady obmiaru Robót

7.2	Zasady określania ilości Robót

7.3.	Urządzenia i sprzęt pomiarowy

7.4.	Czas przeprowadzania obmiaru

8.     ODBIÓR I PRZEJĘCIE ROBÓT

8.1.	Odbiór Robót

8.1.1.	Rodzaje odbiorów

8.1.2.	Odbiór Robót zanikających i podlegających zakrycia

8.1.3.	Odbiór Robót, których wykonanie stanowi podstawę Przejściowego Świadectwa Płatności.

8.1.4	Odbiór Robót przed i w ramach wykonania Prób Końcowych

8.1.5.	Odbiór Robót dla potrzeb wystawienia Świadectwa Przejęcia

8.2.	Próby Końcowe

8.2.1.	Wymagania ogólne

8.2.2.	Program prób końcowych

8.2.3.	Wymagania szczegółowe

8.3.	Przejecie Robót

9.    PODSTAWA I WARUNKI PŁATNOŚCI.

9.1.	Ustalenia ogólne

9.2.	Szczegółowe warunki płatności

10.  NORMY ZWIĄZANE

11.  PRZEPISY ZWIĄZANE

- Specyfikacja Szczegółowa nr 1 - Roboty ziemne

- Specyfikacja Szczegółowa nr 2 – Roboty rozbiórkowe

- Specyfikacja Szczegółowa nr 3 - Roboty murowe

- Specyfikacja Szczegółowa nr 4  - Roboty betonowe i żelbetowe

- Specyfikacja Szczegółowa nr 5 - Roboty montażowe

- Specyfikacja Szczegółowa nr 6 - Roboty drogowe

- Specyfikacja Szczegółowa nr 7 – Roboty wykończeniowe

- Specyfikacja Szczegółowa nr 8 – Roboty instalacyjne

- Specyfikacja Szczegółowa nr 9 – Roboty elektryczne

ROZDZIAŁ II    SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA NR 1	str.27

Roboty ziemne

ROZDZIAŁ III    SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA NR 2	str.32

Roboty rozbiórkowe

ROZDZIAŁ IV    SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA NR 3	str.36

Roboty murowe

ROZDZIAŁ V    SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA NR 4	str.42

Roboty betonowe i żelbetowe

ROZDZIAŁ VI    SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA NR 5	str.51

Roboty montażowe

ROZDZIAŁ VII   SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA NR 6	str.54

Roboty drogowe

ROZDZIAŁ VIII   SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA NR 7	str.59

Roboty wykończeniowe

ROZDZIAŁ IX    SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA NR 8	str.63

Roboty instalacyjne sanitarne

ROZDZIAŁ X   SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA NR 9	str.71

Roboty elektryczne

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Kod CPV 45000000-7  Wymagania ogólne

1.   WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji projektu: Przebudowa i rozbudowa istniejącej przychodni zdrowia przy ul. Dąbrowskiego 21 w Lutomiersku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, i należy je stosować w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją

1.3.1. Wymagania Ogólne

Specyfikację  Ogólną  należy   stosować  w  powiązaniu   z   niżej  wymienionymi

Specyfikacjami Szczegółowymi:

- Specyfikacja Szczegółowa nr 1 - Roboty ziemne

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

- Specyfikacja Szczegółowa nr 2 - Roboty rozbiórkowe

CPV 45111000-8  Rozbiórki

- Specyfikacja Szczegółowa nr 3 - Roboty murowe

CPV 45262522-6 Roboty murarskie

- Specyfikacja Szczegółowa nr 4 - Roboty betonowe i żelbetowe

CPV 45223200-8 Roboty konstrukcyjne

CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

CPV 45262300-4 Betonowanie

CPV 45262310-7 Zbrojenie

CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji

CPV 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

- Specyfikacja Szczegółowa nr 5  - Roboty montażowe

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

CPV 45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

CPV 45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych

CPV 45421112-2 Instalowanie ram okiennych

CPV 45421120-1 Instalowanie progów

CPV 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi

CPV 45421132-8 Instalowanie okien

- Specyfikacja Szczegółowa nr 6 - Roboty drogowe

CPV 45233140-2 Roboty drogowe

CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

- Specyfikacja Szczegółowa nr 7 - Roboty wykończeniowe

CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

CPV 45431000-7 Kładzenie płytek

CPV 45431100-8 Kładzenie terakoty

CPV 45431200-9 Kładzenie glazury

CPV 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

CPV 45442110-1 Malowanie budynków

CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

- Specyfikacja Szczegółowa nr 8 - Roboty instalacyjne sanitarne

CPV 45330000-9  Instalacje sanitarne: wod. - kan.

- Specyfikacja Szczegółowa nr 9 - Roboty elektryczne

CPV 45310000-3 Instalacje elektryczne

CPV 45315600-4 Instalacje niskiego napięcia

CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

1.3.2. Zakres zasadniczy

Wykonawca zrealizuje Roboty tak, jak je opisuje Kontrakt z uwzględnieniem wszystkich zmian dokonanych zgodnie z Kontraktem oraz przygotuje i przekaże Inspektorowi Nadzoru wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz Dokumentację Powykonawczą.

1.3.3. Lokalizacja.

Roboty objęte niniejszą Specyfikacją zlokalizowane będą na terenie przy ul. Dąbrowskiego 21 w Lutomiersku

1.3.4. Charakterystyka inwestycji.

Przedmiotem inwestycji są roboty budowlano – remontowe związane z Przebudowa i rozbudowa istniejącej przychodni zdrowia.

1.4. Określenia podstawowe.

Użyte w Specyfikacji określenia należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie Prawdo budowlane oraz w Warunkach Kontraktu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca (w granicach określonych w Kontrakcie) zrealizuje i ukończy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i usunie wszelkie wady w Robotach. Wykonawca dostarczy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy, niezbędny  personel oraz inne rzeczy i usługi konieczne do zrealizowania Robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowość, zgodność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na Placu Budowy. Wykonawca przedłoży szczegóły organizacji i metod,  które Wykonawca proponuje przyjąć do realizacji Robót do akceptacji Inspektora Nadzoru. Przed    rozpoczęciem    Prób    Końcowych    Wykonawca    dostarczy    Inspektora Nadzoru dokumentację powykonawczą oraz instrukcje obsługi i konserwacji zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi.

1.6. Dokumentacja Budowy

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią:

- Projekt architektoniczno-budowlany

1.7.Wymagane Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej, sporządzi niżej wymienione opracowania techniczno-organizacyjne i projekty części Robót:

1.7.1.  Projekt organizacji robót dla całości Kontraktu.

1.7.2. Dokumenty i Rysunki Wykonawcy, jakie uzna on za niezbędne do realizacji robót budowlano-montażowych. Dotyczy to w szczególności opracowań elementów wszystkich elementów zamiennych i dodatkowych

1.7.3. Inne opracowania projektowe, których wykonanie wynikać będzie z
zaakceptowania przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych zaproponowanych
przez Wykonawcę.

1.7.4. Dokumentacja eksploatacji obiektu

Wszelka dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia wszystkich prac rozruchowych (Prób Końcowych), oraz powykonawcza potwierdzająca prawidłowość i zgodność z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym:

•	projekt rozruchu,

•	instrukcja eksploatacji.

•    	Instrukcje eksploatacji, dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) dla wszystkich urządzeń, instalacji i wyposażenia

•	sprawozdanie z rozruchu,

•	instrukcje bhp

•	wszystkie niezbędne (zgodnie z wymogami prawa polskiego) dokumenty do uzyskania pozwolenia na użytkowanie

1.7.5.	Powykonawcza Dokumentacja Budowy zgodna z wymaganiami p. 1.7 niniejszej Specyfikacji.

1.8. Powykonawcza Dokumentacja Budowy

Dokumentację powykonawczą budowy w rozumieniu Kontraktu stanowią:

•	Projekt   Wykonawczy   i   Specyfikacje   techniczne   oraz    Dokumenty Wykonawcy   z naniesionymi   zmianami   dokonanymi   w   toku   wykonywania Robót,   opatrzone   przez Kierownika Budowy klauzulą zgodności wykonania i podpisem.

•	oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy
(Kierownika Budowy):

- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie korzystania, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, o właściwym zagospodarowaniu terenów    przyległych,   jeżeli   eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

•    Dokumentacja odbiorowa obejmująca

- Protokóły wszystkich prób, sprawdzeń, inspekcji i odbiorów robót zanikających, odbiorów częściowych oraz odbiorów końcowych, przeprowadzonych zgodnie z Kontraktem i instrukcjami Inspektora Nadzoru, w tym w szczególności protokóły z prób ciśnieniowych instalacji, prób instalacji elektrycznych, prób szczelności zbiorników, prób drożności kanałów i przewodów, protokóły pierwszego uruchomienia urządzeń, protokóły pomiarów skuteczności wentylacji mechanicznej, protokóły badania wentylacji grawitacyjnej, protokóły pomiarów natężenia oświetlenia, protokóły pomiaru natężenia hałasu Protokóły z przeprowadzenia Prób Końcowych

- Komplet dokumentów dotyczących materiałów i urządzeń dostarczonych i     wbudowanych     przez     Wykonawcą     w     szczególności     dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty, certyfikaty, świadectwa jakości, dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje eksploatacji Wykonawca sporządzi i dostarczy Inspektorowi Nadzoru 2 egzemplarze powykonawczej Dokumentacji Budowy na 7 dni przed rozpoczęciem Prób Końcowych.

1.9. Zgodność Robót z Kontraktem

1.9.1. Wymagania ogólne

Specyfikacje Techniczne, Rysunki Robót oraz Projekt Budowlany i Wykonawczy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej   dokumentacji.   Wykonawca   nie może wykorzystywać  błędów   lub   opuszczeń   w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia będą zgodne z Kontraktem. Dane określone w Kontrakcie będą uważane za wartości docelowe. Cechy Materiałów i   Urządzeń   muszą być jednorodne   i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Kontraktem i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały i Urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.9.2. Pierwszeństwo dokumentów.

Zgodnie z zapisami Warunków Szczególnych Kontraktu  wymagania zawarte w Specyfikacjach Technicznych. Przedmiarze oraz Warunkach Kontraktu mają pierwszeństwo przed zapisami w dokumentacji projektowej (Rysunki). Wykonawca zwróci uwagę na wszelkie zapisy, które objaśniają i uzupełniają treść Rysunków i dokumentacji projektowej i uwzględni je w ofercie i realizacji Robót.

1.10. Plac Budowy

1.10.1. Lokalizacja

Plac Budowy zlokalizowany jest na terenie inwestycji zgodnie z określeniem w p. 1.3.3.

1.10.2.	Własność terenu Placu Budowy

Teren, na którym jest zlokalizowany Plac Budowy jest własnością Zamawiającego i jako taki zostanie udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego.

1.10.3. Zasilanie Placu Budowy

Obecnie na Placu Budowy jest zlokalizowane uzbrojenie zasilające w media. Zasilanie niezbędne dla potrzeb wykonania Robót zostanie zapewnione w sposób następujący.

Woda

Wykonawca będzie uprawniony do korzystania z istniejącej na terenie posesji instalacji wodociągowej poprzez włączenie i wykonanie punktu poboru . Sprzęt niezbędny do korzystania z instalacji wodociągowej zapewni Wykonawca. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zabezpieczenie tymczasowego podłączenia przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem i zobowiązany do naprawy wszelkich uchybień w tym zakresie na własny koszt.

Energia elektryczna

Na terenie posesji znajduje się istniejące przyłącze napowietrzne z licznikiem w skrzynce przyłączeniowej na zewnątrz budynku z której nastąpi zasilanie placu budowy. Wykonawca wyposaży własną instalację elektryczną w licznik energii i będzie ponosił jej koszty według wskazań licznika i cen jednostkowych dostawcy energii

Telekomunikacja

W trakcie realizacji Robót na Placu Budowy nie będzie dostępna stacjonarna sieć telekomunikacyjna (telefon). Wykonawca zapewni komunikację z Placem Budowy przy pomocy telefonów bezprzewodowych.

1.10.5. Pomieszczenia Zamawiającego

Zamawiający zlokalizuje na Placu Budowy własne pomieszczenia przeznaczone dla personelu Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

1.10.6. Ochrona Placu Budowy

Wykonawca zapewni ochronę Placu Budowy i Robót zgodnie z własnymi potrzebami i poniesie jej koszty. Koszty te uważać się będzie za uwzględnione w Cenie Kontraktowej, w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robót. Forma ochrony pozostaje do decyzji Wykonawcy, jako konsekwencja jego odpowiedzialności za kompletność i stan Robót.

1.10.7. Oznakowanie Placu Budowy

Wykonawca  dokona na własny koszt oznakowania Placu Budowy zgodnie z wymaganiami  ustawy  Prawo   Budowlane.   Koszt   ten  uważać   się  będzie  za uwzględniony  w Cenie Kontraktowej,  w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robót. Poza określonym wyżej oznakowaniem Wykonawca nie umieści na Placu Budowy żadnych innych oznakowań (plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.10.8.	Usunięcie zieleni

Roboty stanowiące przedmiot niniejszej Specyfikacji nie kolidują z istniejącą zielenią, dla usunięcia której wymagane jest uzyskanie pozwolenia na wycięcie

1.11. Bezpieczeństwo budowy

1.11.1. Wymagania ogólne

Obiekty budowlane należy projektować i budować zgodnie z przepisami, w tym

techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający:

•	spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:

bezpieczeństwa konstrukcji,

bezpieczeństwa pożarowego,

bezpieczeństwa użytkowania,

odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

ochrony przed hałasem i drganiami,

oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,

•	warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu,  a w szczególności w zakresie oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów,
ogrzewania, wentylacji oraz łączności,

•	niezbędne    warunki    do    korzystania    z    obiektów    administracyjnych    przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich,

•	ochronę ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,  określonymi w odrębnych przepisach,

•	ochronę dóbr kultury,

•	ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.

•	ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich winna obejmować w szczególności:

•	zapewnienie dostępu do drogi publicznej,

•	ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

•	ochronę   przed   uciążliwościami   powodowanymi   przez   hałas,   wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie.

•	ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

Do obiektów i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach. Zagospodarowując Plac Budowy należy urządzić miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

1.11.2.	Bezpieczeństwo pożarowe

Bezpieczeństwo pożarowe wymaga uwzględnienia:

•	przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określających w szczególności zasady oceny zagrożenia wybuchem i wyznaczania stref zagrożenia wybuchem, warunki wyposażania budynków lub ich części w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i stałe urządzenia gaśnicze, zasady przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, wymagania dotyczące dróg pożarowych,

•	wymagań Polskich Norm dotyczących w szczególności zasad ustalania:

gęstości obciążenia ogniowego pomieszczeń i stref pożarowych,

1.11.3.	Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia

Obiekty realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku:

•	zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby.

•	nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci
•	stałej lub ciekłej.

•	W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z :

•	Kodeksu pracy, Dział Dziesiąty - .,Bezpieczeństwo i higiena pracy" (ustawa z dnia 2 lutego 1996r.,

•	Rozporządzenia   Ministra   Infrastruktury   z dn. 06.02.2003r.   w sprawie   bezpieczeństwa   i   higieny pracy podczas wykonywania   robót budowlanych (Dz. U. Nr 03.47.401).

1.11.4.	Bezpieczeństwo konstrukcji

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do:

•	zniszczenia całości lub jej części,

•	przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,

•	uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji,

•	zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, a także zniszczenie wyposażenia. Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mogą wystąpić:

•	lokalne uszkodzenia, które mogą ujemnie wpływać na przydatność użytkową,  trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej nie konstrukcyjnych,

•	odkształcenia   lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej przydatność użytkową, włączając w to urządzenia oraz uszkodzenia części nie konstrukcyjnych,

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. Wzniesienie  obiektu  w   bezpośrednim   sąsiedztwie  obiektu   budowlanego  nie może powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania.

1.11.5. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące:

•	rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego   odpowiedni   dostęp do nich   oraz rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn,

•	warunków użytkowania materiałów i dostępu do   nich   podczas wykonywania robót budowlanych,

•	utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia.

•	sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji
niebezpiecznych,

•	przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości

•   organizacji pracy na budowie,

•	sposobów   informowania   pracowników   o    podejmowanych   działaniach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1.12. Personel Wykonawcy

Wykonawca zatrudni do wykonania Robót odpowiedni Personel zgodnie z wymaganiami Kontraktu. W szczególności Wykonawca powierzy obowiązki Kierownika Budowy i kierowników robót osobom spełniającym wymagania ustawy Prawo budowlane i wymagania Kontraktu. Funkcje te pełnić będą osoby wymienione jako Personel Wykonawcy zatrudniony w związku z Kontraktem w odpowiednim Formularzu kwalifikacji technicznych.

Wykonawca nie dokona zmiany osoby wchodzącej w skład Personelu Wykonawcy zatrudnionego w związku z Kontraktem bez akceptacji Inspektora Nadzoru. W przypadku konieczności dokonania takiej zmiany Wykonawca wystąpi do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie zmiany, załączając do wniosku pełną informację o kwalifikacjach proponowanej osoby wraz kopiami dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań ustawy Prawo budowlane.

1.13. Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.)

Wykonawca będzie się stosował do wymagań Ustawy Prawo Budowlane, a w szczególności:

•	Ustanowi Kierownika Budowy spełniającego wymagania Ustawy

•	Oznakuje plac budowy

•	Zapewni ochronę placu budowy oraz przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracuje i wdroży plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

•	Będzie prowadził dziennik budowy

•	Będzie przestrzegał przepisów w zakresie stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie

1.14. Ochrona i utrzymanie Robót wraz z Placem Budowy

Wykonawca     będzie    odpowiedzialny     za     ochronę    Robót     i     za     wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu wydania Świadectwa Przejęcia. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowle lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu przejęcia. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem terenu, który został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca będzie odpowiedzialny za sposób zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu.  Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właściciela terenu, na którym prowadzone będą prace. Uznaje się,   że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej  nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. O ile Zamawiający podejmie na Placu Budowy działania mające na celu ochronę Placu Budowy i Robót będzie to traktowane, jako dodatkowe zabezpieczenie i w żadnym przypadku nie zwolni Wykonawcy z ochrony i utrzymania Robót i Placu Budowy, ani też nie będzie stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

1.15. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Jeżeli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojenia terenu Robót zostanie stwierdzone występowanie uzbrojenia to Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń uzgodnienie sposobu ich zabezpieczenia. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

1.16. Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności:

•	stosować się do Ustawy z dnia 16 października 1991 r o ochronie przyrody,

•	stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

•	stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,

•	stosować się do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia   13 maja   1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

•	stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne.

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA

2.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych i dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały będą fabrycznie nowe, chyba że inaczej dopuszcza Specyfikacja lub pisemna akceptacja Inspektora Nadzoru. Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są:

•	wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla. których zgodnie z odrębnymi
przepisami:

wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych,

•	wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań   podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

•	wyroby budowlane:

oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisją Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. Szczegółowe zasady i tryb dopuszczania wyrobów budowlanych do jednostkowego stosowania w obiekcie, szczegółowe zasady i tryb udzielania, uchylania lub zmiany aprobat technicznych oraz jednostki organizacyjne upoważnione do ich wydawania, a także zakres oraz szczegółowe zasady i tryb opracowywania i zatwierdzania kryteriów technicznych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. Systemy oceny zgodności dla poszczególnych rodzajów wyrobów budowlanych, wzory deklaracji zgodności oraz sposób znakowania wyrobów budowlanych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi określa Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów  mogą być  okresowo  kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami.   Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:

•	Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.

•	Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.3. Dostawa materiałów na Plac Budowy

Materiały dostarczane na Plac Budowy będą podlegać sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Na 5 dni przed dostawą materiałów Wykonawca powiadomi o tym Inspektora Nadzoru i zgłosi materiały do sprawdzenia podając ich specyfikację ilościową i jakościową. Materiały będą podlegać sprawdzeniu w zakresie ich zgodności z Kontraktem. Do sprawdzenia materiałów Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty poświadczające zgodność materiałów z wymaganiami Kontraktu, w szczególności dokumenty poświadczające dopuszczenie materiałów do stosowania w budownictwie.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem lub poleceniem rozebrania i wymiany materiału.

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, i uszkodzeniem tak, aby zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Budowy lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.  SPRZĘT

•	Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powinien spełniać wymagania określone odrębnymi przepisami, w szczególności przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

•	Liczba i wydajność sprzęte będzie gwarantować przeprowadzenie Robót,
zgodnie z zasadami określonymi w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

•	Wykonawca zapewni, że używany przez niego sprzęt nie spowoduje
zanieczyszczenia terenu, w szczególności dróg poza Placem Budowy błotem, paliwem, smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, że każda jednostka Sprzętu przed opuszczeniem Placu Budowy zostanie skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposażenie i obsługę konieczną w tym celu Wykonawca zapewni na własny koszt i będzie utrzymywał przez cały czas wykonania Robót.

•	Sprzęt   będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania   Robót
ma   być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

•	Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

•	Jeżeli   ST   przewiduje   możliwość wariantowego   użycia   sprzętu   przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

•	Jakikolwiek  sprzęt,   maszyny,   urządzenia  i  narzędzia  nie gwarantujące
zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

4  TRANSPORT

•   	Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie   na jakość   wykonywanych   Robót   i właściwości   przewożonych materiałów. Środki transportu powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz powinny spełniać wymagania określone odrębnymi przepisami, w szczególności przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

•	Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z
zasadami określonymi w Kontrakcie,   ST i wskazaniach   Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

•	Wykonawca zapewni, że używane przez niego jednostki Transportu   nie
spowodują zanieczyszczenia terenu, w szczególności dróg poza Placem Budowy błotem, paliwem, smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, że każda jednostka    Transportu    przed    opuszczeniem:
Placu    Budowy    zostanie    skutecznie oczyszczona. Wszelkie  wyposażenie i obsługę konieczną w tym celu Wykonawca zapewni na własny koszt i będzie utrzymywał przez cały czas wykonania Robót.

•	Przy ruchu   na   drogach   publicznych   pojazdy   będą,   spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Placu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

•	Koszty   związane   ze   spełnieniem  w/w   wymagań  Wykonawca  uwzględni   w swoim wynagrodzeniu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

5.1.1. Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w Kontrakcie), zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunięcia wszelkich wad.

5.1.2.Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiały. Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót.

5.1.3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowość, skutki i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem,

5.1.4.Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Placu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze.

5.1.5 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Plac Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki Sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Placu Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej Roboty Tymczasowe.

5.1.6.Wykonawca wytyczy Roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robót.

5.1.7.	Rozwiązanie alternatywne może zostać zaakceptowane przez Zamawiającego w drodze negocjacji oferty wybranego Wykonawcy.

5.1.8.	O ile rozwiązanie alternatywne zostanie zaakceptowane przez Zamawiającego Wykonawca    będzie   zobowiązany   do   dostosowania wszystkich    rozwiązań związanych ze zmianą, w tym do wykonania stosownych projektów zamiennych. Projekty te będą podlegać zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Żadne czynności związane z zakupem, dostawą lub montażem elementów stanowiących przedmiot rozwiązania alternatywnego nie będą rozpoczęte przed zatwierdzeniem przez Zamawiającego stosownych projektów zamiennych.

5.1.9. 	Wszystkie   koszty   związane   z   zastosowaniem   zaakceptowanych rozwiązań alternatywnych uważane będą za zawarte w Cenie Kontraktowej i Wykonawca w związku z zastosowaniem rozwiązań alternatywnych nie będzie miał prawa do żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego, w szczególności dotyczących zmiany Ceny lub Czasu na ukończenie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca ustanowi   system  zapewnienia jakości,   aby  wykazywać  stosowanie  się do wymagań Kontraktu. System ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inspektor Nadzoru będzie uprawniony do kontroli systemu w każdym jego aspekcie. Szczegółowe  informacje  na temat  wszystkich   procedur  i   dokumentów  stwierdzających stosowanie się do nich, będą przedkładane Inspektorowi Nadzoru do wiadomości na jego żądanie.

6.1. Pobieranie próbek

Jeżeli okaże się to konieczne na polecenie Inspektora Nadzoru będą pobierane próbki materiałów oraz Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3. Raporty z badań

Wykonawca  będzie  przekazywać   Inspektorowi Nadzoru   kopie  raportów  z   wynikami   badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki   badań   (kopie)   będą   przekazywane   Inspektorowi Nadzoru   na   formularzach   według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia,   Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać   zgodność   materiałów   i   Robót   z   wymaganiami   ST   na podstawie   wyników   badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Kontraktem. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.5. Próby Końcowe

Wykonawca przeprowadzi wymagane Próby Końcowe zgodnie z wymaganiami określonymi w Kontrakcie i w zakresie określonym w Specyfikacjach Technicznych i w obowiązujących Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych Aprobatach Technicznych. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z 5-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po której będzie gotowy do przeprowadzenia każdej z Prób Końcowych, a Próby te zostaną przeprowadzone w ciągu 14 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru poświadczony wynik tych prób.

7.  OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunków Kontraktu.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości Robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Kontraktem. Ilość Robót określana będzie w jednostkach zastosowanych w Przedmiarze. Sposób wyliczenia ilości Robót będzie adekwatny do jednostki stosowanej w Przedmiarze i będzie zgodny z wymaganiami Specyfikacji Szczegółowych, jeśli takie mają zastosowanie. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Roboty o charakterze liniowym i znacznej długości będą obmierzane na podstawie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Wykonawca każdorazowo przed przedstawieniem obmiaru do akceptacji Inspektora Nadzoru dostarczy szkice z inwentaryzacji pokazujące długości inwentaryzowanych elementów Robót, na podstawie których obliczono ich ilość.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary będą przeprowadzane przed wystawieniem Świadectwa Płatności, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

8. ODBIÓR I PRZEJĘCIE ROBÓT

8.1. Odbiór Robót

8.1.1. Rodzaje odbiorów

•   Odbiór Robót zanikających i podlegających zakryciu

•	Odbiór Robót, których wykonanie stanowi podstawę przejściowego Świadectwa Płatności

•	Odbiór Robót przed i w ramach wykonania Prób Końcowych

•	Odbiór Robót dla potrzeb wystawienia Świadectwa Przejęcia.

8.1.2. Odbiór Robót zanikających i podlegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i podlegających zakryciu dokonywany jest na zgłoszenie Wykonawcy. Przed zakryciem Robót Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o gotowości Robót do inspekcji i przygotuje wszystkie niezbędne Dokumenty Wykonawcy dotyczące Robót podlegających inspekcji. Inspektor Nadzoru dokona inspekcji w ciągu 5 dni od dary zgłoszenia Wykonawcy. Jeżeli do zgłoszonych Robót nie będzie zastrzeżeń Inspektor Nadzoru wyda zgodę na zakrycie Robót. W przeciwnym przypadku wyda polecenie usunięcia niezgodności i ponownego zgłoszenia do odbioru. Jeżeli Wykonawca zakryje Roboty bez uzyskania zgody Inspektora Nadzoru to na jego wezwanie dokona odkrycia Robót lub umożliwi ich inspekcję w inny sposób polecony przez Inspektora Nadzoru. W takim przypadku Wykonawca usunie na własny koszt wszystkie uszkodzenia Robót powstałe na skutek ich odkrycia. Powyższe nie będzie stanowić podstawy do żadnych roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, ani w zakresie zmiany ceny Kontraktowej, ani w zakresie przedłużenia czasu na ukończenie.

8.1.3. Odbiór Robót, których wykonanie stanowi podstawę Przejściowego Świadectwa Płatności.

Przed wystąpieniem o przejściowe Świadectwo Płatności Wykonawca zgłosi Inspektorowi Nadzoru do odbioru Roboty będące podstawą wystąpienia. Wraz ze zgłoszeniem przedłoży Dokumenty Wykonawcy dotyczące tych Robót. Jeżeli w zakres tych Robót wchodzą Roboty zanikające odebrane uprzednio do Dokumentów dołączone zostaną protokóły z ich inspekcji.

W ciągu 5 dni od zgłoszenia do odbioru Inspektora Nadzoru dokona inspekcji Robót i dokumentów, i stwierdzi ich zgodność z Kontraktem, jeżeli do zgłoszonych Robót nie będzie zastrzeżeń Inspektor Nadzoru potwierdzi Roboty jako podstawą przejściowego Świadectwa Płatności. W przeciwnym przypadku wyda polecenie usunięcia niezgodności i ponownego zgłoszenia do odbioru.

8.1.4.Odbiór Robót przed i w ramach wykonania Prób Końcowych.

Odbiór Robót przed i w ramach wykonania Prób Końcowych zostanie przeprowadzony w formie zgody Inspektora Nadzoru na rozpoczęcie Prób Końcowych oraz potwierdzenia prawidłowego wykonania Prób zgodnie z Warunkami Kontraktu.

8.1.5.Odbiór Robót dla potrzeb wystawienia Świadectwa Przejęcia.

Odbiór robót dla potrzeb wystawienia Świadectwa Przejęcia zostanie przeprowadzony zgodnie z Warunkami Kontraktu dotyczącymi wystawienia Świadectwa Przejęcia.

8.2. Próby Końcowe

8.2.1 .Wymagania ogólne

Wykonawca przeprowadzi wymagane Próby Końcowe zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach Kontraktowych i w zakresie określonym w Specyfikacjach Technicznych i w obowiązujących Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych Aprobatach Technicznych. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z 5-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po której będzie gotowy do przeprowadzenia każdej z Prób Końcowych, a Próby te zostaną przeprowadzone w ciągu 14 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru  poświadczony wynik tych prób. Wraz z powiadomieniem o gotowości do Prób Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru szczegółowy program Prób prezentujący szczegółowe terminy, zastosowane metody pomiarowe istotnych parametrów kontrolnych oraz wykaz niezbędnego sprzętu i materiałów.

8.2.2. Program Prób Końcowych

Szczegółowy zakres, przebieg i wymagania Prób Końcowych określone zostaną w Programie rozruchu, który przygotuje Wykonawca i przedłoży Inspektorowi Nadzoru w 2 egzemplarzach w terminie na 7 dni przed datą rozpoczęcia Prób Końcowych według aktualnego Harmonogramu Robót- Program zawierał będzie wszystkie szczegółowo opisane czynności, które będą niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu Prób Końcowych całość obiektu mogła zostać uznana za działającą niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Wykonawca przedstawi Program do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Wykonawca zawrze w Programie rozruchu wszystkie niezbędne czynności, stosownie do wymagań urządzeń i instalacji oraz planowany harmonogram Prób. W każdym przypadku Program uwzględniał będzie wymagania Kontraktu, w szczególności zawarte w Specyfikacjach. Jeżeli wymagania te nie zostaną uwzględnione lub sposób ich uwzględnienia nie będzie gwarantował spełnienia wymagań Kontraktu Inspektor Nadzoru odrzuci Program, a Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia i uzupełnienia Programu zgodnie ze wskazówkami Inspektora Nadzoru. Wykonawca nie rozpocznie Prób Końcowych przed zatwierdzeniem Programu rozruchu i przed wydaniem przez Inspektora Nadzoru potwierdzenia osiągnięcia gotowości do rozpoczęcia Prób Każdorazowo pomiary parametrów pracy urządzeń i instalacji dokonywane w trakcie Prób w poszczególnych ich fazach porównywane będą z dopuszczalnymi wartościami tych parametrów określonymi w instrukcjach obsługi i DTR Przekroczenie wartości tolerancji parametru kwalifikowane będzie jako niepowodzenie próby.

8.2.3.Wymagania szczegółowe

Zakres Prób obejmował będzie:

Próby przedodbiorowe

1)  Sprawdzenie zawartości i kompletności Dokumentów Wykonawcy dostarczonych zgodnie z wymaganiami Klauzuli 1.9. W przypadku istotnych braków w Dokumentach Inspektor Nadzoru może odmówić zgody na wykonanie Prób. Sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania Robót poddanych próbom poprzez weryfikację ich zgodności z dokumentacją projektową.

2)  Sprawdzenie    montażu    instalacji   poddanej    próbom    w   zakresie usytuowania   i zamontowania   elementów   instalacji,   wykonania   połączeń, zamocowań   i   podpór, współosiowości silników i napędów

3)  Sprawdzenie działania wszystkich części ruchomych instalacji poprzez uruchomienie ich ręczne (tam. gdzie to możliwe).

4) Sprawdzenie stanu wyposażenia instalacji i urządzeń w materiały eksploatacyjne (smary, płyny eksploatacyjne).

5) Sprawdzenie   czystości   i   drożności   elementów   dostępnych   instalacji (studzienki, przewody, zbiorniki).

6) Wykonanie wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z wymaganiami   DTR   i   fabrycznych   instrukcji   obsługi   i eksploatacji   dla   tej   fazy uruchomienia.

Próba odbiorowa

1) Sprawdzenie   skuteczności   podania   mediów   zasilających   do   instalacji (energia elektryczna, woda, sprężone powietrze, sygnały sterujące) poprzez:

a) Sprawdzenie dostępności i parametrów mediów na wejściu do instalacji

b) Stopniowe obciążanie instalacji podających media poprzez załączanie
kolejnych fragmentów instalacji

c)  Kolejne   sprawdzanie   skuteczności    i    poprawności    działania

poszczególnych elementów   wyposażenia   instalacji   podających   media (zawory,   przepustnice, wyłączniki)

d) Sprawdzenie działania pod obciążeniem   mediami wyposażenia sygnalizacyjno-pomiarowego instalacji zasilających.

2) Pojedyncze załączanie poszczególnych elementów instalacji i urządzeń bez
podania medium  i  bez obciążenia   (tam.   gdzie  to  możliwe)  i przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy instalacji i urządzeń.

-   Wykonawca zapewni udział w Próbach autoryzowanych przedstawicieli serwisu producentów głównych urządzeń. Pozytywne świadectwa badań przeprowadzonych przez nich będzie konieczne dla uznania Prób za przeprowadzone pozytywnie. Nie ogranicza to uprawnień Inspektora Nadzoru do weryfikacji pozostałych elementów Prób i odmowy akceptacji Prób w przypadku niedotrzymania wymagań Kontraktu.

Wykonawca wykona badania w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na  użytkowanie obiektu.

8.3. Przejęcie Robót

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem, po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. Inspektor Nadzoru w ciągu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą Roboty (lub Odcinek) zostały ukończone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podając powody.

Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza Inspektor Nadzoru, wystawiając Świadectwo Wykonania i w ciągu 28 dni od najpóźniejszej z dat upływu Okresów Zgłaszania Wad lub później, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy wszystkie Roboty i dokona ich prób oraz usunie wady. Tylko Świadectwo Wykonania stanowi akceptację Robót.

9.  PODSTAWA I WARUNKI PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności dla Wykonawcy jest wykonanie Robót.

Wartość płatności ustalana jest na podstawie obmiaru ilości Robót wykonanych w danym okresie rozliczeniowym, których Płatność dotyczy oraz ceny jednostkowej za jednostkę obmiaru ilości Robót skalkulowanej przez Wykonawcę dla danej pozycji Przedmiaru Robót.

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności;, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla Robót w niniejszej Specyfikacji i w Kontrakcie.

Cena jednostkowa będzie obejmować w szczególności:

•	robociznę bezpośrednią.

•	wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

•	wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

•	koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.). koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

•	zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,

•	podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową.

9.2. Szczegółowe warunki płatności

9.2.1. Roboty

Wartość Robót wykonanych w okresie rozliczeniowym obliczona będzie poprzez przemnożenie ilości Robót potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru przez cenę jednostkową ujętą w Przedmiarze. Tak obliczona wartość obejmować będzie wszystkie elementy Robót zgodnie z określeniem w p. 8.1.

9.2.2.Materiały

Wartość Materiałów uwzględniona będzie w poszczególnych pozycjach Robót zgodnie z Przedmiarem i nie będzie stanowić odrębnej pozycji płatności.

9.2.3.Urządzenia

Wartość urządzeń wyszczególnionych w odrębnych pozycjach Przedmiaru obliczona będzie poprzez przemnożenie liczby zamontowanych na gotowo Urządzeń przez cenę jednostkową ujętą w Przedmiarze. Wartość Urządzeń nie wyszczególnionych w Przedmiarze uwzględniona będzie w pozycjach Robót zgodnie z Przedmiarem i nie będzie stanowić odrębnej pozycji płatności.

9.2.4. Wyposażenie w sprzęt bhp, ppoż. i oznakowania.

Wartość wyposażenia w sprzęt bhp, ppoż. i oznakowania uwzględniona będzie w formie ryczałtu za dostarczenie i montaż całości oznakowania zgodnie z poz. 4 Przedmiaru.

9.2.5. Zasilanie Placu Budowy z agregatu prądotwórczego

Zasilanie z agregatu prądotwórczego uwzględnione jest w poz. 5 Przedmiaru, a jego wartość ustalana będzie na podstawią liczby dni zasilania Placu Budowy w okresie rozliczeniowym i ceny jednostkowej ujętej w Przedmiarze.

9.2.6 Dokumenty Wykonawcy

Wartość Dokumentów Wykonawcy uwzględniona będzie w pozycji 2 Przedmiaru w formie ryczałtu i podlegać będzie płatności po przedstawieniu przez Wykonawcę kompletu Dokumentów do wystawienia Świadectwa Przejęcia i potwierdzeniu ich poprawności i kompletności przez Inspektora Nadzoru.

9.2.7. Zagospodarowanie placu budowy

Wartość prac związanych z pomieszczeniami Zamawiającego uwzględniona będzie w pozycji 3 Przedmiaru i będzie podlegać płatności po zrealizowaniu prac objętych ta pozycją.

9.2.8.Koszty prowadzenia robót (zajęcie pasa drogowego, odszkodowania etc.)
Wartość prowadzenia robót (zajęcia pasa drogowego, odszkodowania, etc), o ile wystąpią, uwzględnione będą w poszczególnych pozycjach Robót zgodnie z
Przedmiarem i nie będą stanowić odrębnej pozycji płatności.

9.2.9. Rozruch i szkolenie.

Wartość rozruchu i szkolenia, wchodzących w zakres Prób Końcowych uwzględniona będzie w pozycji 1 Przedmiaru w formie ryczałtu i podlegać będzie płatności po wykonaniu Prób Końcowych z wynikiem pozytywnym potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

10. NORMY ZWIĄZANE

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajów UE. Postanowienia norm polskich będą miały pierwszeństwo nad postanowieniami innych norm.

11.   PRZEPISY ZWIĄZANE

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z200t. Nr 106, poz. 1126),

- Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81/1991. poz. 351),

- Rozporządzenie  Ministra   Infrastruktury   z   dnia   12.04.2002r.   w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 15.06.2002),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków (Dz.U.Nr 74, poz.836 ),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów   budowlanych   dopuszczonych   do   obrotu   i powszechnego   stosowania   w budownictwie { Dz. U. Nr 113 poz.728 ),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie   aprobat   i   kryteriów technicznych   oraz jednostkowego   stosowania wyrobów budowlanych, (Dz. U Nr 107 poz. 679),

- Zarządzenie   Ministra Zdrowa i   Opieki  Społecznej   z dnia    12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały    budowlane,     urządzenia    i    elementy "wyposażenia    w    pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P.Nr 19:poz.231),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia Geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych ( Dz. U. Nrl26,poz. 83~9),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.06.1994r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 84 poz.387 ),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.03.1994r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm i norm branżowych ( Dz. U. Nr 44. poz. 174),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 04.07.1995r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 102, poz.506 ),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U, Nr 92: poz. 460 ).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22.04.1992r. w sprawie wydawania świadectw dopuszczenia użytkowania wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 40, poz. 172 ),

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu   Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972r.   w   sprawie  bezpieczeństwa   i   higieny   pracy  przy wykonywaniu   robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych , Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz 627).

- Ustawa z dnia 18.07.2001 r-Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, poz. 122 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym   zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. 2001 r. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. nr 100 z dnia 21 listopada 2000 r. poz. 1086)

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i budowle oraz ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, poz, 953)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno -kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 poz. 1128)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr209poz. 1779)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz.U. Nr 8 poz. 38)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).

- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji Oraz Administracji,   Gospodarki Terenowej   ł Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U.77.7.30).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. Nr212: poz.1799),004.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr 1

Roboty ziemne

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Roboty ziemne

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

1. Wprowadzenie

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót ziemnych w ramach projektu: Przebudowa i rozbudowa istniejącej przychodni zdrowia przy ul. Dąbrowskiego 21 w Lutomiersku.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi integralną część dokumentów przetargowych i kontraktowych i jest stosowana przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie

1.3. Zakres robót

Szczegółowy zakres robót obejmuje:

Usunięcie gruzu i ziemi z terenu robót.

Wykopy mechaniczne i ręczne pod fundamenty wraz z wywozem gruntu.

Wykopy ręczne przy odkrywaniu istniejących fundamentów.

Zasypanie wykopów j.w. z zagęszczeniem gruntem.

2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji Ogólnej.

2.1.Materiał na zasypki

Grunt użyty do zasypki powinien gwarantować łatwą i dobrą zageszczalność, (żwiry, pospółki, piaski średnioziamiste)- Jeżeli będzie to konieczne materiał należy przesiać i posortować, usuwając duże kamienie, skały lub inne cząstki, które mogą utrudnić jego zagęszczenie.

2.2. Chudy beton

Mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymałości na ściskanie 6 + 9 MPa, po 28 dniach wiązania. Do betonu chudego powinno się stosować kruszywo o składzie naturalnym, o maksymalnej nominalnej wielkości nic przekraczającej 20 mm. Jakość i czystość kruszywa winna pozostawać w zgodności z wymaganiami stosownych norm.

2.3. Cement

Cement zgodny z PN-EN 197-1:2002.

3. Sprzęt i transport

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu podano w Specyfikacji Ogólnej.

Wykonawca będzie stosował sprzęt i transport odpowiedni do wymagań Robót. W szczególności sprzęt i transport będzie dostosowany do warunków panujących na Placu Budowy i w miejscu składowania nadmiaru gruntu z wykopów. Zastosowany sprzęt i transport zapewni sprawną realizacje Robót oraz nie będzie powodował zniszczenia istniejących dróg gruntowych. Tam, gdzie to konieczne Wykonawca zapewni utwardzenie dróg dojazdowych i placów montażowych oraz odtworzy zniszczony w trakcie Robót teren.

4. Wykonanie Robót

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w Specyfikacji Ogólnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu.

4.1. Wymagania podstawowe

Podstawowe wymagania w zakresie: wykonania robót przygotowawczych i towarzyszących wykonania wykopów i nasypów zabezpieczenia budowli robót ziemnych i robót ziemnych w okresie mrozów są zgodne z postanowieniami PN-B-06050:1999-punkt:3 Wymagania.

4.2. Roboty przygotowawcze i towarzyszące

Przed przystąpieniem do robót zasadniczych Wykonawca zrealizuje niżej roboty przygotowawcze i towarzyszące, a w szczególności:

a)	Przygotowanie dróg dojazdowych

Przygotowanie dróg dojazdowych należy wykonać zgodnie z wymaganiami Specyfikacji i PN-B-06050:1-999

b)     Odwodnienie terenu

Nie przewiduje się konieczności odwodnienia terenu robót ziemnych. Niezależnie od tego Wykonawca zabezpieczy Roboty przed wpływem wód opadowych, a w szczególności zabezpieczy podłoże gruntowe pod fundamenty. Tam, gdzie to konieczne Wykonawca zapewni odprowadzenie wód opadowych.

c)     Kształtowanie terenu

Kształtowanie terenu należy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999

4.3. Wykopy próbne

Inżynier może zarządzić wykonanie wykopów próbnych w celu odsłonięcia istniejących podziemnych instalacji doprowadzających media lub z innych przyczyn. Jeżeli nie zostanie ustalone inaczej, wykopy próbne należy w zwykłych warunkach prowadzić ręcznie.

Raport na piśmie lub szkic sporządzony z wykorzystaniem danych uzyskanych na podstawie każdego wykopu próbnego powinien zostać przekazany do uzgodnienia przez Inżyniera. Pozwoli to na określenie rodzaju warstwy powierzchniowej, jej stanu i głębokości pod poziomem terenu oraz wszelkich innych związanych z tym informacji. Wykopu nie wolno zasypywać do czasu zaakceptowania wyżej wymienionego raportu lub szkicu przez Inżyniera.

4.4. Umocnienie i ochrona wykopów

Roboty ziemne należy wykonywać metoda wykopów nieumocnionych o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku. Jeżeli zgodnie z technologią robót przyjętą przez Wykonawcę i zatwierdzona przez Inżyniera niezbędne będzie umocnienie wykopów to powinny być umocnione zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami (w szczególności PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997) i sztuką budowlaną tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunięciom ziemi.

Umocnienia należy- odpowiednio utrzymywać aż do czasu, gdy stan wykonania prac będzie wystarczająco zaawansowany, by umocnienia mogły być usunięte chyba.

Wykopy należy zabezpieczyć odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczyć stosownymi znakami ostrzegawczymi i oświetleniem.

4.5. Wywóz gruntu na odkład

Nadmiar ziemi z wykopów zostanie wywieziony na odkład na w rejonie zamkniętego wysypiska śmieci, w miejsce wskazane przez Inżyniera.

5. Kontrola jakości

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w Specyfikacji Ogólnej.

5.1 Badania jakości robót w czasie budowy Badania jakości robót w- czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWJOR oraz wymaganiami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

W szczególności, kontrolę jakości robót ziemnych należy prowadzić zgodnie z wymaganiami: PN-B060501999, PN-B-Ve736:1997i PNS022051^98

6. Inspekcje, Próby Końcowe

Ogólne wymagania w zakresie Inspekcji i Próby Końcowe podano w Specyfikacji Ogólnej.

W zakresie robót ziemnych inspekcji robót zanikających ulegających zakryciu zgodnie z wymaganiami wymaganiami Specyfikacji Ogólnej podlegają w szczególności:

-przygotowanie terenu, podłoże gruntowe pod fundamenty konstrukcji lub nasyp dno wykopu przygotowane do wykonania podłoża przewodu, zagęszczenie poszczególnych warstw gruntów w nasypie lub zasypki przygotowanie terenu pod wysiew trawy

7. Próby Końcowe

W ramach Prób końcowych należy wykonać w szczególności:

sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników badań laboratoryjnych,

sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją  projektową,

sprawdzenie wykonania wykopów, nasypów i ukształtowania terenu pod względem

wymaganych parametrów wymiarowych i technicznych,

sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych, przeprowadzenie ewentualnych badań dodatkowych.

8. Przepisy związane Normy

PN-B-06050: 1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne

PN-B-10736:1997 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

PN-S -02205 ;1998 Drogi Samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania

PN-86/B-02480 Grunty-budowlane - Określenia symbole podział i opis- gruntów

PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania próbek-gruntu

BN-68/8931- Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez- obciążenie płytą

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne

PN-B-11111:1996- Krusztwa  mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanki.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN-932-l:1999        Badania   podstawowych   własności   kruszyw.   Metody   pobierania próbek.

PN-78/B-06714	Kruszywa mineralne. Badania.

Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE

Inne przepisy 1.  WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB,

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr 2

Roboty rozbiórkowe

CPV 45111000-8  Rozbiórki

Roboty rozbiórkowe

CPV 45111000-8  Rozbiórki

1. CZEŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórka elementów instalacji wraz z wywozem w ramach robót związanych z realizacją zadania:

„Przebudowa i rozbudowa istniejącej przychodni zdrowia”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robót objętych Kontraktem.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką:

- instalacji wody i kanalizacji sanitarnej oraz fragmentów ścian i posadzek oraz rozbiórki części dachu.

1.4. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST. „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w. „Wymagania ogólne” .

2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” .

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do rozbiórki i oczyszczania

Do wykonania robót związanych z rozbiórka elementów ścian może być wykorzystany sprzęt podany niżej lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- zrywarki

- młoty pneumatyczne

- piły mechaniczne

- przecinarki

Do wykonania robót związanych z oczyszczeniem ścian i podłoży należy użyć szczotki ręczne lub mechaniczne.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SRODKÓW TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. Środki transportu podlegają akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” .

5.2. Wykonanie robót

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt. 1.3., zgodnie z dokumentacja, ST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy sporządzenie dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. Rozebrane elementy Wykonawca powinien przewieźć na miejsca wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiały, które decyzją Zamawiającego staną sie własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. Miejsca powstałe po rozbiórce powinny być tymczasowo zabezpieczone.

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

6.2. Kontroli jakości robót rozbiórkowych

Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU

7.1. Ogólne zasady obmiar robót

Ogólne zasady obmiar robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robót jest:

- dla warstw nawierzchni – m2 ( metr kwadratowy )

- dla ścian ,– m3 ( metr sześcienny )

– dla skrzydeł drzwiowych, oscieżnic, naświetli – szt. ( sztuka)

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

Ogólne obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:

- rozebranie elementów wg pkt. 1.3.

- załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki

– uporządkowanie terenu rozbiórki,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

- Rozporządzenia ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

- Rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr 3

Roboty murowe

CPV 45262522-6 Roboty murarskie

Roboty murowe

CPV 45262522-6 Roboty murarskie

1. Wprowadzenie

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót murowych w ramach projektu  Przebudowa i rozbudowa istniejącej przychodni zdrowia przy ul. Dąbrowskiego 21 w Lutomiersku.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi integralną część dokumentów przetargowych i kontraktowych i jest stosowana przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót

Szczegółowy zakres robót obejmuje:

Wykonanie murów fundamentowych z bloczków betonowych

Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne przyjęto murowane z cegły kratówki K1

2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji Ogólnej.

2.1. Cegła kratówka

Cegła kratówka i pozostałe elementy systemu zgodne z wymaganiami producenta.

2.2. Cegły klinkierowe

Cegły klinkierowe powinny spełniać wymagania PN-B-12050:1996

2.3. Bloczki betonowe

Bloczki betonowe zgodne z PN - B 19306:1999

2.4. Cement

Cement zgodny z PN-EN 197-1:1997.

2.5. Zaprawa murarska

Zgodna z PrPN-EN 998-2

2.6. Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki, wsporniki

Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki, wsporniki do wzajemnego łączenia ze sobą murów: oraz do łączenia murów z innymi częściami konstrukcji lub budowli zgodne z PN-EN 845-2:2002.

3. Sprzęt i transport

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu i transportu podano w Specyfikacji Ogólnej.

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

- mieszarka do zapraw,

- elektronarzędzia ręczne,

- rusztowanie,

- żuraw samochodowy 6-10 Mg

- samochody ciężarowe 5-20 t

4. Wykonanie Robót

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w Specyfikacji Ogólne Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji udzielającej pozwolenia na budową, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu.

4.1. Roboty Przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace przygotowawcze:

prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót, wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia ścieków, dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego w przypadku przygotowywania zapraw murarskich na placu budowy zorganizowanie węzła do przygotowywania zapraw z wyposażeniem zapewniającym wymagane warunki magazynowani i dozowania składników zapraw

4.2. Ogólne zasady wykonywania robót murarskich

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, w pionie, z zachowaniem zgodności z projektem co do odsadzek, uskoków, otworów itp. W szczególności w mury z cegły silikatowej należy wykonywać zgodnie z wymaganiami producenta systemu.

Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów poszczególnych części murów podczas wykonywania obiektu nie powinna przekraczać: 4 m dla murów z cegły i 3 m dla murów z bloków i pustaków. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe. W przypadku konieczności zastosowania większej różnicy w poziomach wznoszonych murów niż 3 m należy wykonać strzępią schodowe lub zastosować przerwy dylatacyjne.

Cegły, bloczki lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć wodą. Przy wykonywaniu murów silnie obciążonych na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegły suchej.

Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.

Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, itp.) mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0°C.

Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w temperaturze poniżej 0°C, pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, określonych w wytycznych wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie zimowym, Wyd. ITB1987r.

W przypadku przerwania robót wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po innej dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

4.3. Mury z cegieł silikatowych

Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z wymaganiami producenta systemu oraz zgadnie z wymaganiami PN-68/B-10024.

4.4. Zaprawy budowlane

Zaprawy do murów należy wykonywać zgodnie z projektem wymiarowania konstrukcji murowych oraz wymaganiami normy PrPN-EN 998-2 Wymagania dotyczące zapraw do murów, Przy wykonywaniu zapraw należy stosować objętościowe dozowanie wody kruszywa oraz wagowe dozowanie spoiwa i dodatków. Przy dozowaniu objętościowym piasku do zapraw należy uwzględniać wzrost objętości piasku wilgotnego. Należy stosować mechaniczne mieszanie zapraw przy pomocy mieszarek. Mieszanie powinno zapewnić jednorodność zapraw. W pierwszej kolejności należy wymieszać składniki suche (kruszywo i cement) aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a następnie dodać wodę i dalej mieszać do uzyskania jednorodności. Do przygotowania zapraw należy stosować wodą ze źródła poboru wody pitnej. Woda powinna wykazywać pH co najmniej 4, nie powinna zawierać siarkowodoru w ilości ponad 20 mg/l, siarczanów ponad 600 mg/l i soli w suchej pozostałości ponad 1500 mg/l. Przygotowane zaprawy należy zużyć w czasie: zaprawę cementową- 2 godzin (przy temperaturze powyżej 2S°C - 0,5 godziny), zaprawą cementowo-wapienną - 5 godzin (przy temperaturze powyżej 25°C - I godziny)

5. Kontrola jakości

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w Specyfikacji Ogólnej.

5.1. Kontrole i badania laboratoryjne:

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we właściwych Normach lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy

5.2. Badania jakości robót w czasie budowy.

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWiOR oraz wymaganiami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły i bloczków  betonowych

| Lp. | Rodzaje odchyłek |  |  | Dopuszczalne odchyłki dla murów (mm) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | z cegły i pustaków ceramicznych |  |  |  | z bloczków betonowych |
|  |  |  |  | mury spoinowane |  | mury niespoinowane |  |  |
| 1. | Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów: na długości 1 m na całej powierzchni ściany |  |  | 3 10 |  | 6 20 |  | 4 |
| 2. | Odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi: na wysokości im na wysokości 1 kondygnacji :na wysokości ściany |  |  | 3 6 20 |  | 6 10 30 |  | 3 6 15 |
| 3, | Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru: na długości 1 m na całej długości budynku |  |  | 2 15 |  | 2 30 |  | 2 30 |
| 4. | Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru: na długości 1 m na całej długości budynku |  |  | 2 10 |  | 2 20 |  |  |
| 5. | Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w projekcie (najczęściej prostego): na długości 1m na całej długości ściany |  |  | 3 |  | 6 |  | 10 30 |
| 6. | Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o wymiarach; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | do 100 cm | szerokość wysokość | +6,-3 +15,-10 |  | +6,-3 +15,-10 |  | + 10 |  |
|  | powyżej 100 cm | szerokość wysokość | +10,-5 +15,-10 |  | +10,-5 + 15,-10 |  |  |  |

6. Inspekcje, Próby Końcowe

Ogólne wymagania w zakresie Inspekcji i Prób Końcowych podano w Specyfikacji Ogólnej.

7. Przepisy związane

Normy

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane

PN-EN 845-1:2002 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki, wsporniki

PN-EN 845-2:2002 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów Cześć 2: Nadproża

PN-B-197-1:1997 Cement Części: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.

PN-B 19306:1999 Prefebrykaty budowlane Elementy ścienne drobnowymiarowe

PrPN-EN 998-2 Bloczki Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2 Zaprawa murarska.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B10020 Roboty murowe z cegły Wymagania i badania przy odbiorze

PN-68/B10024 Roboty murowe Mury z drobnowymiarowych elementów żelbetowych z autoklawizowanych betonów komórkowych Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie Kontrola wymiarowa robót

PN-ISO 7976-1:1997 Tolerancje w budownictwie Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. Metody i przyrządy

PN-ISO 7976-2:1997 Tolerancje w budownictwie Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych

Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE

Inne przepisy

WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB

Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie
zimowym, Wyd. ITB 1987r

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr 4

Roboty betonowe i żelbetowe

CPV 45223200-8 Roboty konstrukcyjne

CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

CPV 45262300-4 Betonowanie

CPV 45262310-7 Zbrojenie

CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji

CPV 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

Roboty betonowe i żelbetowe

CPV 45223200-8 Roboty konstrukcyjne

CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

CPV 45262300-4 Betonowanie

CPV 45262310-7 Zbrojenie

CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji

CPV 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

1. Wprowadzenie

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót betonowych i żelbetowych w ramach projektu:  Przebudowa i rozbudowa istniejącej przychodni zdrowia przy ul. Dąbrowskiego 21w Lutomiersku.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi integralną część dokumentów przetargowych i kontraktowych i jest stosowana przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót

Szczegółowy zakres robót obejmuje:

•	Wykonanie ław fundamentowych  i  podłoży betonowych budynku

•	Stropy międzypiętrowe z  żelbetowe grubości 8 cm

•	O obwodowe wieńce żelbetowe zbrojone konstrukcyjnie.

•	Płyty podjazdów dla niepełnosprawnych.

2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów,  ich pozyskiwania i  składowania podano w Specyfikacji Ogólnej.

Materiały stosowane przy betonowaniu nie powinny zawierać żadnych substancji szkodliwych mogących pogarszać wytrzymałość lub trwałość betonu.

Do wykonania głównych robót betonowych przewiduje się zastosowanie betonu towarowego dowożonego na Plac Budowy z wytwórni betonu.

Beton wytwarzany w warunkach polowych na Placu Budowy może być zastosowany jedynie do betonowania elementów drobnych.

2.1. Woda do betonowania

Przydatność wody do produkcji betonu ustala się zgodnie z pr PN-EN 1008. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdzi, czy woda dostępna na Placu Budowy spełnia wymagania. W tym celu na wniosek Wykonawcy Inżynier udostępni posiadane wyniki badania wody. O ile to okaże się konieczne Wykonawca zapewni na Placu Budowy wodę spełniającą wymagania w niezbędnej ilości.

2.2. Cement

Cement-wymagania, odbiór, pobieranie próbek i badanie Wykonawca winien stosować cementy' portlandzki CEM I, portlandzki wieloskładnikowy CEM Il/B-S 32,5R,42,5R lub hutniczy CEM m/A 32,5 lub 42,5, spełniający normy PN-EN 197-1 i PN EN 197-2.oraz wszelkie wymagania dodatkowe wynikające z treści Wymagań Zamawiającego. Nie wolno używać cementów bardzo szybko wiążących, szybko wiążących, cementów siarczanowych ani cementów o wysokiej zawartości tlenku glinowego i cementów zawierających chlorek wapniowy bez uzgodnienia z Inżynierem. Cement Wykonawca winien dostarczać na Plac Budowy w partiach wielkości wystarczającej, aby zapewnić ciągłość prac przez cały czas ich wykonywania. Partie cementu powinny być zużywane w kolejności ich dostarczenia. Niedozwolone jest mieszanie różnych typów i gatunków podczas wykonywania Robót. Każda dostarczana partia cementu musi posiadać certyfikat zawierający poniższe informacje:

średnie wyniki badań masy cementu danej partii, przeprowadzonych przez producenta, łącznie ze składem chemicznym oraz właściwościami fizycznymi, określonymi zgodnie z zatwierdzoną specyfikacją dotyczącą badania cementu, datę produkcji, datę wysyłki z zakładu oraz datę planowanej dostawy na Plac Budowy.

Niedozwolone jest używanie cementu po upływie sześciu miesięcy od daty produkcji albo po składowaniu go przez okres przekraczający trzy miesiące. W takim przypadku cement , który zostanie uznany przez Inżyniera za nie nadający się do wykorzystania, nie wolno w żadnym wypadku użyć i Wykonawca winien go bezzwłocznie usunąć z Placu Budowy.

Próbki cementu Wykonawca winien pobierać na życzenie w obecności Inżyniera, a badania wykonywać w zaakceptowanym niezależnym laboratorium. Ponadto Inżynier powinien mieć zapewniony stały dostęp do magazynu cementu.

2.3. Kruszywo

Kruszywo musi być wolne od szkodliwych zanieczyszczeń, takich jak substancje organiczne, ziemia, muł, glina, ił, łupki lub rozłożona skała. Wszystkie rodzaje kruszywa muszą być twarde, wytrzymałe i trwałe i nie mogą zawierać szkodliwego materiału, mogącego negatywnie wpłynąć na wytrzymałość i trwałość betonu lub powodować korozję osadzonej w nim stali.

Kruszywo nie powinno zawierać żadnych materiałów, które mogą powodować przebarwienia lub w inny sposób wpływać na wygląd betonowych powierzchni.

Kruszywo musi spełniać wymagania zawarte w pr PN-EN 12620.

Miejsca przeznaczone na składowanie kruszywa w hałdach powinny być wyłożone płytami z betonu lub zabezpieczone w inny sposób. Teren ten Wykonawca winien utrzymywać w czystości, co pozwoli zapobiec zanieczyszczeniu kruszywa ziemią podczas przenoszenia go lub wykonywania innych czynności.

Kruszywa, które uległy segregacji lub zanieczyszczeniu albo też z innych względów nie spełniają wymagań niniejszej specyfikacji, Wykonawca winien odrzucić i usunąć z Placu Budowy.

2.4. Zbrojenie stalowe

2.4.1. Wymagania dotyczące zbrojenia stalowego

Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania określone w normach PN-89/H-84023 i PN-82/H-93215.

Stal zbrojeniowa dostarczana na płac budowy winna być przygotowana w postaci odcinków i figur zbrojenia zgodnie z dokumentacją projektową. Nie przewiduje się prefabrykacji zbrojenia na Placu Budowy z wyjątkiem drobnych elementów pomocniczych. Do każdej wysyłanej na Plac Budowy partii prętów oraz materiału zbrojenia Wykonawca winien dołączyć standardowy certyfikat próby partii wykonanej przez producenta stali. Każda partia stali dostarczanej na budowę powinna być zaopatrzona przywieszki, na których należy podać w sposób trwały: znak wytwórczy, średnice nominalną, znak stali, numer wytopu lub partii, znak obróbki cieplnej. Dostarczoną na budowę każdą partię stali zbrojeniowej należy poddać kontroli sprawdzając: zgodność atestu z zamówieniem oraz cechami oznaczonymi na przywieszkach załączonych do kręgów i wiązek prętów. Ponadto, należy sprawdzić wygląd powierzchni, wymiary, masę oraz prostoliniowość prętów dostarczonych w wiązkach. Ponadto może być wymagane przeprowadzenie niezależnego pobrania próbek i testowania dostarczonego na Plac Budowy zbrojenia.

2.4.2. Zbrojenie stalowe rozproszone należy stosować ściśle według zaleceń producenta.

2.4.3	Przechowywanie, czyszczenie i zabezpieczenie zbrojenia stalowego

Zbrojenie Wykonawca winien przechowywać na drewnianych podporach lub na innym przygotowanym podłożu.

Podczas montażu zbrojenie musi być oczyszczone z luźnej zgorzeliny walcowniczej i rdzy, nie może też być zanieczyszczone smarami, brudem, olejem, farbą, glebą, siarczanami, chlorkami ani innymi substancjami mogącymi pogorszyć właściwości spajające lub zapoczątkować albo nasilić korozję zbrojenia.

Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca winien poddać zbrojenie kontroli końcowej, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków i wad naprawić je, stosując zatwierdzoną przez Inżyniera metodę.

2.5. Beton towarowy

Beton towarowy musi spełniać wymagania Specyfikacji. Wytwórnia betonu towarowego musi mieć możliwości ciągłej produkcji betonu, zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji, oraz potencjał do zaspokojenia codziennego zapotrzebowania betonu w związku z realizacją Robót.

Praca wytwórni musi odbywać się według procedur formalnej kontroli jakości oraz gwarancji jakości. Procedury te powinny być udostępniane inspekcji na życzenie. Inżynier musi mieć upoważnienie do wejścia do wytwórni w czasie swych zwykłych godzin pracy. Zabrania się dodawania wody do mieszanki po odjeździe z zakładu produkującego beton towarowy.

W przypadku każdej dostarczanej partii betonu przed rozładowaniem betonu w punkcie przyjęcia Wykonawca winien posiadać i na żądanie Inżyniera przedstawić dokumenty dostawy.

3. Sprzęt i Transport

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w Specyfikacji Ogólnej.

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji Wykonawca powinien stosować następujący, sprawny technicznie sprzęt:

wytwórnia betonu - gwarantująca uzyskanie betonu o jakości zgodnej z wymaganiami.

betonomieszarki samochodowe 6-15 m .

samochodowa pompa do mieszanek betonowych o wydajności 60-200 m3 /h,

wibratory pogrążalne i listwowe,

systemowe deskowania płytowe drobnowymiarowe,

urządzenia do prostej obróbki stali zbrojonej,

4. Wykonanie Robót

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w punkcie 5 Wymagań Ogólnych Zamawiającego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych. Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu.

4.1. Betonowanie

Bezzwłocznie po wykonaniu wykopów ręcznych do poziomu podłoża dla posadzek lub fundamentów, na powierzchni podłoża Wykonawca winien wykonać warstwę uszczelniającą o minimalnej grubości betonu 10 cm. Po położeniu warstwę Wykonawca winien dokładnie wyrównać aż do uzyskania gładkiej powierzchni.

Posadzki i fundamenty Wykonawca winien układać na warstwie uszczelniającej możliwie jak najszybciej. Jeżeli będzie to wymagane, warstwę uszczelniającą Wykonawca winien dokładnie nawilżać poprzez nawadnianie.

4.2. Deskowanie

Wykonawca zastosuje systemowe szalunki drobnowymiarowe. Dla niewielkich elementów można wykorzystać szalunki drewniane. W każdym przypadku szalunki muszą zapewniać dokładne wykonanie konstrukcji betonowych zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz przeniesienie wszystkich obciążeń w trakcie betonowania bez niedopuszczalnych odkształceń.

Przed położeniem betonu wszystkie substancje i cząstki zanieczyszczające Wykonawca winien usunąć z wnętrza szalowania, a powierzchnie mające się stykać z betonem powinny zostać po oczyszczeniu pokryte środkiem antyadhezyjnym w celu przeciwdziałania przyleganiu betonu do powierzchni deskowania. Środki antyadhezyjne Wykonawca winien stosować w taki sposób, aby nie naruszać przyczepności pomiędzy zbrojeniem a betonem. Wolno stosować tylko takie środki antyadhezyjne, które nie pozostają na powierzchni betonu, nie plamią go i nie stanowią utrudnienia przy nakładaniu na beton ewentualnych powłok ochronnych, tynku itp. materiałów. Warstwa nałożonego środka antyadhezyjnego winna być zgodna z zaleceniami producenta i ułożona w sposób przez niego zalecany ( np. natryskiem, malowaniem itp.)

4.3. Tolerancja i wykończenie betonowych powierzchni

Tolerancja

Tolerancje dla powierzchni odsłoniętych:

Posadzki: Poziom powierzchni w każdym punkcie musi zawierać się w granicach ±5 mm od poziomu   przedstawionego   na   rysunkach   projektowych.   Nie  może  być przeskoków   ani nieregularności przekraczających 3 mm na długości 3 m. Belki: Pozycja dowolnego punktu powierzchni czołowej musi znajdować się nie dalej niż 3 mm od jej pozycji przedstawionej na rysunkach projektowych. Tolerancje dla powierzchni zakrytych:

Odchylenia od przedstawionych na rysunkach projektowych linii poziomych i pionowych niemogą przekroczyć 15 mm.

Gięcie, montaż i układanie zbrojenia

Prace    związane    z     gięciem,     cięciem,     montażem,     układaniem,    transportem     i magazynowaniem zbrojenia Wykonawca winien wykonywać zgodnie z wymaganiami normy ENV 13670-} :2000 „Wykonywanie konstrukcji betonowych. Cz. 1; Uwagi ogólne. Kształty giętych prętów zbrojeniowych muszą być zgodne z normą ENV 13670-1:2000. Pręty Wykonawca winien zginać powoli i równo, nie wolno ich odginać i ponownie giąć ani zginać, gdy ich temperatura wynosi poniżej 5CC. Materiał zbrojenia Wykonawca winien dociąć tak, aby objąć nim wszystkie szczegóły konstrukcji, przewidując zapas na wykonanie zakładek.

Gięcie musi być wykonane przed umieszczeniem zbrojenia na jego docelowej pozycji. Niedozwolone jest jego nagrzewanie lub spawanie. Pręty i materiał zbrojenia Wykonawca winien giąć na zimno. Podczas przygotowywania prętów i materiału zbrojenia nie wolno nagrzewać ani spawać. Zbrojenie Wykonawca winien montować zgodnie z tolerancją odpowiednią dla danej konstrukcji. Wykonawca winien je trwale zamocować we właściwym miejscu, wiążąc drutem oraz za pomocą bloków betonowych albo przy użyciu innych zatwierdzonych rozporek. Umiejscowienie rozporek i sposób ich zastosowania musi zostać zatwierdzony.

Poniżej przedstawiono dozwolone tolerancje dotyczące rozmieszczenia całości zbrojenia w ukończonym elemencie robót:

rzeczywista warstwa betonu pokrywająca całość zbrojenia razem z połączeniami nie może być cieńsza niż określone pokrycie nominalne minus 5 mm,

Betonowanie

Betonowanie każdego wykonywanego elementu powinno być wykonywane w sposób ciągły aż do zakończenia prac i tak szybko, jak to tylko możliwe.

Betony Wykonawca winien układać regularnymi warstwami, każda o grubości nie przekraczającej 500 mm. i zagęszczać wibratorami zanurzeniowymi, obsługiwanymi przez odpowiednio przeszkolonych i nadzorowanych pracowników. Betonu nie można zrzucać na miejsce z wysokości przekraczającej 2 m. Wibratory muszą przenikać przez całą głębokość warstwy betonu, a tam gdzie wcześniej wykonano dolną warstwę ze świeżego betonu, muszą one w nią wniknąć i ponownie ją przewibrować w celu uzyskania skutecznego powiązania obu warstw. Wibratory nie mogą zetknąć się ze zbrojeniem ani z szafowaniem. Wykonawca winien unikać nadmiernych i zbyt niskich wibracji, a wibratory powinno się wyjmować z betonu powoli, tak aby zapobiec powstawaniu próżni.

Na Placu Budowy Wykonawca winien umieścić co najmniej jeden zapasowy wibrator oraz źródło zasilania. Wykonawca winien również mieć jeden zapasowy wibrator na każde dwa pracujące w danym momencie.

Betonowanie w wysokiej temperaturze

Wykonawca nie powinien wykonywać betonowania, gdy temperatura powietrza przekracza 35°C, a temperatura betonu jest wyższa niż 30 ° C. Temperatura zbrojenia stalowego powinna być wystarczająco niska, aby zagwarantować, że beton nie będzie wysychał, stykając się z nim. Odsłonięte powierzchnie betonowe Wykonawca winien dokładnie przykryć arkuszami z polietylenu w ciągu 20 minut od położenia i zagęszczenia betonu, a po upływie kolejnych dwóch lub trzech godzin arkusze polietylenowe Wykonawca winien zastąpić grubą, mokrą tkaniną jutową pokrytą polietylenem. Gdy jest to wymagane, arkusze polietylenowe można tymczasowo usuwać w związku z wykończeniem powierzchni. Tkaninę jutową Wykonawca winien w sposób ciągły nawilżać wodą o jakości określonej dla betonowania, przez okres co najmniej siedmiu dni lub więcej, jeżeli takie będzie zalecenie Inżyniera. Gdy temperatury powietrza przekraczają 30°C w ciągu dnia albo gdy niższe temperatury w połączeniu z dużą prędkością wiatru mogą z dużym prawdopodobieństwem prowadzić do przedwczesnego wysuszenia betonu, jego powierzchnię Wykonawca winien spryskać preparatem błonotwórczym po usunięciu tkaniny jutowej i polietylenu. Preparaty błonotwórcze na beton mogą być nakładane wcześniej jako uzupełnienie zastosowanej nawilżonej tkaniny jutowej i polietylenu zaraz po pierwszym zmatowieniu betonu.

Betonowanie w niskiej temperaturze

Nie przewiduje się realizacji robót w warunkach obrażonych temperatur. Jeżeli warunki takie miałyby wystąpić Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Inżynierowi programu prowadzenia robót w warunkach obniżonych temperatur. Wykonawca nie przystąpi do robót w takich warunkach przed zatwierdzeniem programu przez Inżyniera.

Czynności związane z dojrzewaniem i pielęgnacja betonu

Czynności związane z dojrzewaniem i pielęgnacją powierzchni betonowych wykonanych z szalowaniem lub bez szalowania Wykonawca winien rozpocząć bezzwłocznie po zakończeniu zagęszczania i po wykończeniu powierzchni.

Metody związane z dojrzewaniem i zabezpieczeniem betonu Wykonawca winien przygotować tak aby beton był chroniony przed przedwczesnym wysychaniem, pękaniem, przed wypłukiwaniem betonu przez deszcz i wody płynące, przed gwałtownym oziębianiem i wysokimi wewnętrznymi gradientami temperatury, przed niskimi temperaturami i mrozem, przed wibracjami i uderzeniami.

Dojrzewanie betonu może być wspomagane poprzez:

pozostawienie szalowania na miejscu,

przykrycie betonowych powierzchni nieprzepuszczalną osłoną,

przykrycie betonowych powierzchni nawilżonym materiałem wchłaniającym,

ciągle lub częste dodawanie wody (spryskiwanie), nakładanie na powierzchnie przez spryskiwanie powłoki błonotwórczej, z tym że powłoki te nie mogą być stosowane wówczas, gdy będą powodowały niemożliwe do przyjęcia odbarwienie powierzchni albo gdy będą przeszkadzały w późniejszej obróbce powierzchni.

Demontaż szalunku

Szalowania nie wolno demontować do czasu, aż struktura betonu nabierze wystarczającej wytrzymałości do utrzymania bez nadmiernego odkształcenia się własnej masy oraz różnych obciążeń konstrukcyjnych i innego rodzaju, które będzie musiała utrzymać. Beton musi również wystarczająco dojrzeć, aby mógł się przeciwstawić mogącym go uszkodzić siłom fizycznym i mrozowi.

5. Kontrola jakości

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w Specyfikacji Ogólnej.

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji, wytycznymi właściwych WTWiOR oraz wymaganiami zawartymi w Normach oraz Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

5.1.Kontrola jakości betonu

Wymagania ogólne

Wykonawca   winien   wykonywać   pobieranie  próbek   i   badania  zgodnie  z  przyjętymi normami- PN-EN 206- 1:2003 pkt 8.

Informacje powinny zostać zapisane na standardowym formularzu.

Pobrane próbki betonu powinny być poddane badaniu w uprawnionym laboratorium. Wyniki badania Wykonawca przedstawi Inżynierowi i włączy do Dokumentów Wykonawcy.

Niezgodność z wymaganiami

W   przypadku   niezgodności   z   określonymi   wymaganiami   lub,  jeżeli  wyniki   prób

wskazują na niezgodności odnośnie jakości materiałów. Inżynier jest upoważniony do:

-zaakceptowania wadliwego betonu po rozpatrzeniu jego ilości, ważności wyników prób     oraz konsekwencji zastosowania wadliwego betonu przy wykonywaniu prac,

-nakazania Wykonawcy usunięcia wadliwego betonu jeżeli wyniki prób wykażą wadliwość,

-nakazania Wykonawcy przeprowadzenia prób  dla betonu stwardniałego w terenie i/lub w laboratorium,

6. Inspekcje, Próby Końcowe

Ogólne wymagania w zakresie Inspekcji i Prób Końcowych podano w Specyfikacji Ogólnej.

7. Przepisy

7.1. Normy

PN-EN 206-1:2002    Beton Część 1 Wymagania właściwości produkcja i zgodność
Pr PN-EN 12620	Kruszywa do betonu.

Pr PN-EN 1008	Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badania i oceny przydatności wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z procesów produkcji betonu.

PN-B-197-1:1997        Cement Części: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.

Pr PN-EN 12620         Kruszywa do betonu.

PN-S9/H-S4023/06     Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Część 2 Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie.

EIW13670-l:2000  „Wykonywanie konstrukcji betonowych.Cz. 1: Uwagi ogólne Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne.

PN-90/M-47850 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu.

PN-74/B-06262 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych.

PN-73/B-06281 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.

PN-91/B-01813 Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych.

PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania.

PN-76/M-47361/04 Wibratory do zagęszczania betonów. Wibratory pogrążane. Wymagania.

PN-B-10702:l999 Wodociągi i kanalizacja Zbiorniki Wymagania i badania

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE

Inne przepisy

1.   WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 5

Roboty montażowe

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

CPV 45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

CPV 45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych

CPV 45421112-2 Instalowanie ram okiennych

CPV 45421120-1 Instalowanie progów

CPV 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi

CPV 45421132-8 Instalowanie okien

Roboty montażowe

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

CPV 45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

CPV 45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych

CPV 45421112-2 Instalowanie ram okiennych

CPV 45421120-1 Instalowanie progów

CPV 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi

CPV 45421132-8 Instalowanie okien

1. Wprowadzenie

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem   niniejszej   specyfikacji   technicznej   są  wymagania   dotyczące wykonania   robót w ramach projektu : Przebudowa i rozbudowa istniejącej przychodni zdrowia przy ul. Dąbrowskiego 21w Lutomiersku.

1.2.Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi integralną część dokumentów przetargowych i

kontraktowych i jest stosowana przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót

Szczegółowy zakres robót obejmuje:

1.	Montaż  drzwi i okien- wg. wykazu zawartego w dokumentacji

2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji Ogólnej.

2.1. Drzwi i okna PCV

2.2. Drzwi drewniane wewnątrzlokalowe wraz z ościeżnicami

2.3. Drzwi stalowe

2.4. Przeszklenia z luksferów

2.5. Daszek z poliwęglanu

2.6. Balustrady - zgodne z projektem i wymaganiami Inwestora

2.7. Materiały montażowe - Materiały montażowe systemowe (kleje, kotwy, siatki, ruszty, zawiesia, listwy, łączniki) zgodne z wymaganiami i wytycznymi producenta systemu.

3. Sprzęt i transport

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w Specyfikacji Ogólnej.

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem, spawarka elektryczna 300A, elektronarzędzia ręczne, samochód ciężarowy 10-16t

4.	Wykonanie Robót

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w Specyfikacji Ogólnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm i Aprobat Technicznych, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu.

Roboty montażowe należy prowadzić zgodnie z wytycznymi producentów elementów podlegających montażowi oraz wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych. Wykonawca jest zobowiązany posiadać na placu budowy kopie tych dokumentów i udostępnić je na żądanie Inżyniera.

5.	Kontrola jakości

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w Specyfikacji Ogólnej.

5.1. Badania jakości robót w czasie budowy.

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych producentów elementów podlegających montażowi oraz WTWiOR i wymaganiami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

6.	Inspekcje, Próby Końcowe

Ogólne wymagania w zakresie Inspekcji i Prób Końcowych podano w Specyfikacji Ogólnej.

7.	Przepisy związane

PN-EN 1529:2001   Skrzydła drzwiowe Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność

Klasy tolerancji

PN-EN 1530:2001 Skrzydła drzwiowe Płaskość ogólna i miejscowa Klasy tolerancji

PN-EN 1192:2001  Drzwi Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych

PN-EN 1220-7:2001 Okna i drzwi Przepuszczalność powietrza Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001  Okna i drzwi Wodoszczelność Klasyfikacja

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi Odporność na obciążenie wiatrem Klasyfikacja

PN-EN  12400:2003  Okna i drzwi Trwałość mechaniczna Wymagania i klasyfikacja (U)

ENV 1627:1999	Okna, drzwi żaluzje Odporność na włamania Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1670:2000Okucia budowlane Odporność na korozję Wymagania i metody badań

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane Klamki i gałki Wymagania i metody badań

PN-EN 1303:2000 Okucia budowlane Wkładki bębenkowe do zamków Wymagania i metody badań

PN-EN 193 5:2003      Okucia budowlane Zawiasy jednoosiowe Wymagania i metody badań

EN 12365-1:2003 Okucia budowlane - Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE

Inne przepisy

1.   WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr 6

Roboty drogowe

CPV 45233140-2 Roboty drogowe

CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Roboty drogowe

CPV 45233140-2 Roboty drogowe

CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

1.  Wprowadzenie

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem   niniejszej   specyfikacji   technicznej   są  wymagania   dotyczące wykonania   robót drogowych w ramach projektu : Przebudowa i rozbudowa istniejącej przychodni zdrowia przy ul. Dąbrowskiego 21 w Lutomiersku.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja    techniczna    stanowi    integralną    część    dokumentów    przetargowych   i kontraktowych i jest stosowana przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót

Szczegółowy zakres robót obejmuje:

- Ciągi pieszo-jezdne i parkingi z kostki brukowej na podbudowie z betonu.

2.	Materiały

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji Ogólnej.

2.1. Cement

Cement portlandzki klasy 32,5, spełniający wymagania PN-B-197-1:2002.

2.2. Woda

Woda technologiczna stosowana do wykonania betonów i stabilizacji gruntu, spełniająca wymagania PN-88/B-3225O,

2.3. Piasek, żwir, tłuczeń

Kruszywa mineralne określone w PN-B-11111:1996 i spełniające następujące wymagania:

zawartość frakcji 0 > 2 mm - ponad 30 % zawartość frakcji 0 < 0,075 mm - poniżej 15 %

zawartość części organicznych - poniżej 1 % wskaźnik piaskowy od 20 + 50 (WP), kruszywo kamienne 5÷40 mm

2.4. Beton

Mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymałości na ściskanie 6+9 MPa, zgodny z PN-88/B-6250.

2.5. Elementy betonowe

Elementy betonowe, prefabrykowane metodą wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa drogowego, klasa wytrzymałości „50"; gatunek 1, kolor i kształt zgodny z projektem oraz z właściwą Aprobatą Techniczną (IBDiM), nasiąkliwość poniżej 5% :

kostka brukowa grubości 6 cm, obrzeże 8 x 25 cm, kostka brukowa grubości 6 cm, krawężnik 15x30x100.

3.	Sprzęt i transport

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w Specyfikacji Ogólnej.

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru , sprzęt:

spycharka gąsienicowa lub kołował 00 + 150 kM, koparka samobieżna 0,25 + 0,6 m , zagęszczarka płytowa, lekka, samochody ciężarowe 10 - 16 t żuraw samojezdny 10 - 201

4. Wykonanie Robót

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w Specyfikacji Ogólnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu.

4.1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża

Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża po zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykonaniem elementów uzbrojenia terenu i bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może

odbywać się ruch budowlany i samochodowy. Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich odpadów oraz błota i rozluźnionego nadmiernie gruntu. Bezpośrednio   po profilowaniu   podłoża   należy przystąpić do jego   dogęszczenia. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione. Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN 88/B- 04481. Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż ± 20 %.

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (U)

Górna warstwa o grubości 20 cm	1.00

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych lub terenu 0.97

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem.

4.2. Podbudowa piaskowa (żwirowa)

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsączającej pod nawierzchnie należy stosować piasek średnio lub gruboziarnisty wg PN-B-11113:199ó. Użyty piasek nie może zawierać gliny w ilościach ponad 5 %. Pozostałe warunki wykonania robót jak podłoża gruntowego.

4.3. Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementów betonowych (kostka, płyty)

Roboty nawierzchniowe (jezdnia, chodnik) należy realizować zgodnie z wytycznymi następujących norm:

-     PN-57/S-06100 - Nawierzchnie z kostki.

Elementy betonowe winny spełniać wymagania techniczne określone we właściwej Aprobacie Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewnić dostawę materiałów spełniających te wymagania wraz ze świadectwami badań i klasyfikacji wydanymi przez producenta.

Kostki gr.6 cm należy układać na uprzednia odebranej podbudowie z piasku stabilizowanego cementem (1:4) gr. 10 cm na warstwie podsypki piaskowej gr. 5cm. Kostkę gr. 8 cm należy układać na uprzednio odebranej podbudowie z tłucznia kamiennego gr. 20 cm na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubości 3 cm, stanowiącej warstwę wyrównawczą. Elementy nawierzchni należy układać stosując uprzednio uzgodniony wzór oraz projektowane spadki poprzeczne i podłużne nawierzchni.

Kostkę i płyty należy układać możliwie ściśle przestrzegając wiązania i dopuszczalnej szerokości spoin (ok. 2+3 mm), jednocześnie na całej szerokości pasa drogowego stosując odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym dogęszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, należy wypełnić zasypką z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie ułożonych w nawierzchni prefabrykatów polega na trzykrotnym przejściu płyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu.

Oceny jakości wbudowanego materiału należy dokonywać na bieżąco zgodnie z wymaganiem właściwej Aprobaty Technicznej. Po zakończeniu robót, na każdym odcinku, należy sprawdzić zgodność wykonania nawierzchni z założeniami Projektu pod względem geometrii nawierzchni i spadków. Dopuszczalne są następujące odchylenia: od wymaganej niwelety ± 5 cm w przekroju podłużnym i I I cm w przekroju poprzecznym, od wymaganej osi ±1 cm, od wymaganej geometrii w rzucie poziomym ± 5 cm.

5.	Kontrola jakości

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w Specyfikacji Ogólnej.

5.1. Badania jakości robót w czasie budowy.

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWiOR oraz wymaganiami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych,

5.2. Profilowanie i zagęszczanie podłoża

W    czasie    robót    Wykonawca     powinien     prowadzić     systematyczne     badania kontrolne, w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości. Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 20 m w kierunku podłużnym. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4 - metrowej łaty i poziomicy.

6.	Inspekcje, Próby końcowe

Ogólne wymagania w zakresie Przejęcia Robót podano w Specyfikacji Ogólnej.

7.	Przepisy związane

PN-B-11111:1996       Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, Żwir i mieszanka.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-S-02205:3.998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-02204:1997       Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.

PN-86/B-02480	Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

PN-88/B-04481	Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

PN-74/S-96017	Drogi   samochodowe.    Nawierzchnie   z   płyt   betonowych   j

kamienno-betonowych.

BN-80/6775-03/01      Prefabrykaty   budowlane  z  betonu.   Elementy   nawierzchni   dróg, ulic, parkingów, torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04      Prefabrykaty   budowlane  z   betonu.   Elementy   nawierzchni   dróg, ulic, parkingów, torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodników.

BN-64/8845-02	Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

PN-80/B-10021	Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych

Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE

Inne przepisy

1.   WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 7

Roboty wykończeniowe

CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

CPV 45431000-7 Kładzenie płytek

CPV 45431100-8 Kładzenie terakoty

CPV 45431200-9 Kładzenie glazury

CPV 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

CPV 45442110-1 Malowanie budynków

CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Roboty wykończeniowe

CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

CPV 45431000-7 Kładzenie płytek

CPV 45431100-8 Kładzenie terakoty

CPV 45431200-9 Kładzenie glazury

CPV 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

CPV 45442110-1 Malowanie budynków

CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

1. Wprowadzenie

1.1.Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót wykończeniowych w ramach projektu : Przebudowa i rozbudowa istniejącej przychodni zdrowia przy ul. Dąbrowskiego 21 w Lutomiersku.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi integralną część dokumentów przetargowych i kontraktowych i jest stosowana przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót

Szczegółowy zakres robót obejmuje:

a)   Rozbiórka istniejących ścian działowych

b)  rozbiórka sufitu podwieszonego.

c) wykonanie nowych ścian działowych g/k.

d) wykonanie sufitu podwieszonego i obudów z g/k

e) naprawy tynków i uzupełnienie posadzki

f) malowanie ścian i sufitów

g) okładziny   ścian z płytek ceramicznych

2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji Ogólnej.

2.1. Posadzka

- 	gres  - kolor materiału i fugi identyczne jak istniejące

-	wykładzina typu Tarkett homogeniczna

2.2. Suche mieszanki tynkarskie gipsowe

Suche mieszanki tynkarskie zgodne z PN-B-10109:ł998.

2.3. Zaprawy budowlane

Zaprawy budowlane zgodne z PN-90/B-1450I lub PrPN-EN 998-2.

2.4. Spoiwo gipsowe

Gips szpachlowy, tynkarski wg PN-B-30042:1997.

2.5. Elementy stropów podwieszanych g/k

2.6. Cement portlandzki biały

Cement portlandzki biały wg PN-90/B-30010

2.7. Farby do wymalowań wewnętrznych

Farba emulsyjna akrylowa i olejne zgodne z wymaganiami PN-81914:2002.

2.8. wełna mineralna do izolacji ścian działowych

3. Sprzęt i transport

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w Specyfikacji Ogólnej.

4. Wykonanie Robót

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w Specyfikacji ogólnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych. Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu.

4.1. Elementy z płyt gipsowo-kartonowych,

Przy wykonaniu elementów z płyt gipsowo kartonowych (sufit podwieszony) stosować zasady zgodne z wymaganiami producenta systemu. Wykonawca będzie posiadał na Placu Budowy wytyczne producenta systemu i udostępni je Inżynierowi na żądanie.

4.2. Powłoki malarskie

Przed   przystąpieniem   do   malowania   należy   wyrównać   i   wygładzić   powierzchnię, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni.

Następnie należy powierzchnię zagruntować.

Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych można wykonywać po całkowitym i ostatecznym zamocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych. Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa, niż 4%.

Malowanie tynków wyższej wilgotności niż podana może powodować powstawanie plam, a nawet niszczenie powłoki malarskiej.

Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne: powierzchnia tynków powinna pod względem dokładności odpowiadać wymaganiom, wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione, świeże tynki zewnętrzne   niedostatecznie skarbonizowane powinny być   przed malowaniem zafluatowane, przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń mechanicznych. Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5°C (z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyższej niż +22°C. Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-69/B-10280.

5. Kontrola jakości

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w Specyfikacji Ogólnej.

5.1.  Badania jakości robót w czasie budowy.

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWiOR oraz wymaganiami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

6. Inspekcje. Próby Końcowe

Ogólne wymagania w zakresie Inspekcji i Prób Końcowych podano w Specyfikacji Ogólnej.

7. Przepisy związane

Normy

PN-B-10109:199S	Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PtPN-EN 998-2	Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2 Zaprawa murarska.

PN-90/B-14501	Zaprawy budowlane zwykłe

PN-B-30042:1997	Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy.

FN-79/B-06711	Kruszywa mineralne- Piaski do zapraw budowlanych

PN-81/B-3003	Cement murarski 15.

FN-90/B-30010	Cement portlandzki biały

PN-B-20130:1999	Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E)

PN-B-10106:1997    Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-EN 10088-       	Stale odporne na korozją Gatunki

PN-62/B-10144      	Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 206-1:2002 Kruszywa mineralne do betonu. Materiały budowlane.

PN-88/B-32250       Cement   Części:   Skład,   wymagania   i   kryteria   zgodności   dotyczące cementów powszechnego użytku.

Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE

Inne przepisy

1.   WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 8

Roboty instalacyjne sanitarne

CPV 45330000-9  Instalacje sanitarne: wod. - kan.

Roboty instalacyjne

CPV 45330000-9  Instalacje sanitarne: wod. - kan.

1. CZEŚĆ OGÓLNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót instalacyjnych związanych z realizacja zadania:

Przebudowa i rozbudowa istniejącej przychodni zdrowia przy ul. Dąbrowskiego 21 w Lutomiersku.

1.1 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”.

2.2.Rodzaje materiałów

Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej:

- rury PP PN16 łączonych metodą zgrzewania

- zawory odcinające, kulowe PN 10

- zawory do regulacji cyrkulacji

- baterie mieszające, jednouchwytowe oraz baterie energooszczędne (wielkość nominalna1/2) PN10

- Grzejnik z bl.stal - płytowe

- Grzejnik z bl.stal.- płytowe higieniczne

- trójniki przyłączeniowe mosiężne do grzejników płytowych dwurzędowych

- zawory grzejnikowe proste lub kątowe, mosiężne

- zawory przelotowe skośne, żeliwne, gwintowane

- odpowietrzniki automatyczne do instalacji c.o.

Instalacja kanalizacji sanitarnej:

- rury PP w wykonaniu do kanalizacji wewnętrznej

- rury PCV w wykonaniu do kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej - zgodne z norma PN-EN 1329-1;2001 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Kształtki kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV-U zgodne z norma BN-83/8836-02 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- rewizje, wywiewki wentylacyjne, zawory napowietrzające

- umywalki, zlewozmywaki

- syfony umywalkowe mosiężne, chromowane z grzybkiem i dźwignią

2.3. Wymagania dla materiałów

Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny być dostosowane do przepływającego medium oraz musza odpowiadać wymaganiom podanym w ST oraz projekcie budowlanym.

Do budowy instalacji wewnętrznej wod.-kan. w budynku zastosować należy wyroby posiadające aktualne aprobaty techniczne wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL”.

Dostarczone materiały do robót izolacyjnych winne być przeznaczone do izolacji rur w instalacji ciepłej, zimnej i cyrkulacyjnej wody spełniać n/w wymagania:

- dla izolacji instalacji wody wykonana z otulin lub płyt pianki poliuretanowej o max. Współczynniku przewodzenia ciepła 0,038 W/m*K.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” .

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie gotowości do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego wykonania. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport materiałów

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Samochód dostawczy i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom urządzeń.

Rury stalowe

Transport rur musi sie odbywać na samochodach o odpowiedniej długości w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury mogą być przewożone w wiązkach lub luzem. W czasie przewozu wiązek należy zwrócić uwagę, aby nie ulegały one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub z użyciem podnośnika widłowego. Rury powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych bądź na otwartym terenie zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez zadaszenie.

Przybory sanitarne

Przybory sanitarne zapakowane przez producenta w osłonę tekturowa lub folie samo kurczliwą należy przewozić w krytych środkach transportu. Pojedyncze przybory sanitarne lub paletowane trzeba przewozić w sposób fachowy zabezpieczający je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Elementy instalacji musza być tak magazynowane, aby nie były narażone na wpływy atmosferyczne. Niedopuszczalne jest składowanie przyborów sanitarnych na wolnych i nie zadaszonych powierzchniach.

Armatura

Armatura, kształtki i inne elementy budowanej instalacji wod.-kan. powinny być pakowane i transportowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozja. Przewóz powinien sie odbywać krytymi środkami transportu w celu zabezpieczenia materiałów przed wpływami

atmosferycznymi. Szczególnie gwinty wewnętrzne musza być chronione przed korozja natomiast zewnętrzne przed uszkodzeniami.

Składowanie powinno odbywać sie w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o wilgotności względnej nie większej niż 70% i temperaturze nie niższej niż  0°C. Przechowywane wyroby należy pozostawić w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to możliwe.

W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować sie związki chemiczne działające korodująco.

Izolacje z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, dokumentacji oraz wymaganiami Inspektora Nadzoru. Wymagania te dotyczą następującego zakresu Robót:

a) Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z dokumentacją, stanem faktycznym i projektowanym)

b) przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejących przewodów będących w eksploatacji,

c) wykonanie demontażu istniejących instalacji

d) Przygotowanie miejsc włączenia projektowanej instalacji z odbiornikami,

e) Wykonanie przebić przez przegrody konstrukcyjne w miejscach przejść projektowanych przewodów

f) montaż projektowanej instalacji

Prace instalacyjne

Instalacje wody zimnej należy wykonać zgodnie z projektem. Instalacje rurowe po wykonaniu należy poddać próbie szczelności na 0,9MPa.

Instalacje kanalizacyjne należy wykonać zgodnie wymogami normy PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Kanalizacje sanitarna budynku należy wykonać z rur kanalizacyjnych PCV, PP.

Przewody poziome z rur PCV podposadzkowe należy prowadzić z odpowiednim spadkiem w obsypce piaskowej.

Montaż armatury przepływowej

Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Armatura przepływowa musi być szczelna.

Zawory powinny być umieszczone w miejscu widocznym, dostępnym do obsługi i kontroli, mającym światło sztuczne i o ile jest to możliwe naturalne.

Połączenie ma gwarantować szczelność armatury. Zawór w położeniu zamkniętym powinien szczelnie zamykać przepływ wody.

Montaż armatury czerpalnej

Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z wizją lokalną.

Wysokość ustawienia armatury czerpalnej wg wymagań normy PN-81/B-10700.02 oraz wytycznych producentów. Ostatecznie wysokości montażowe urządzeń należy uzgodnić z użytkownikiem obiektu.

Do baterii należy stosować wężyki elastyczne z zaworkami odcinającymi, ograniczające rozchodzenie sie hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury. Pozostałe zawory i baterie czerpalne należy montować przy ścianach. Połączenia przyścienne armatury powinny być zakryte rozetkami przylegającymi do ściany. Oś armatury czerpalnej powinna pokrywać się z osią symetrii przyborów.

Armaturę czerpalną z przewodami stalowymi należy łączyć na gwint za pomocą łączników lub kształtek.

Próby ciśnienia

Próbę szczelności należy przeprowadzać przy ciśnieniu wyższym o 50% od ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa w oparciu o normę PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

W czasie próby utrzymywać to ciśnienie przez 20 minut i obserwować przewody i armaturę. Przewody, armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie połączenia nie powinny wykazywać przecieków.

Podczas badania ciśnienie na manometrze kontrolnym nie powinno się zmniejszyć o więcej niż 2%.

Montaż rur kanalizacyjnych z PCV, PP

Rury z PCV, PP należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym.

Przed przystąpieniem do prac montażowych trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Na początku należy przygotować odpowiednio rurę tzn. obciąć na dana długość z zachowaniem kata prostego do kierunku cięcia. Przed wykonaniem połączenia bosy koniec należy oczyścić z zadziorów oraz zukosować pod katem 150. Nie należy przycinać kształtek.

Aby wykonać połączenie należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie silikonu, a następnie wprowadzić go do kielicha aż do oporu i z powrotem wysunąć rurę na odległość 10 mm. Końcówki kształtek można całkowicie wsunąć do kielichów.

Montaż przyborów sanitarnych

Wszystkie syfony i podejścia do przyborów sanitarnych należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym.

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur, a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej, powinna być pozostawiona wolna przestrzeń, wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny.

Przejścia przez stropy przewodów z PCV wymagają zastosowania tulei ochronnych wystających około 3cm powyżej podłogi. Średnica wewnętrzna tulei powinna być większa o około dwie średnice od średnicy zewnętrznej przewodu. Przestrzeń miedzy przewodem a tuleją powinna być wypełniona szczeliwem zapewniającym swobodny przesuw przewodu.

Badanie szczelności

Próbę szczelności należy przeprowadzać w oparciu o normę PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Podejścia i przewody spustowe kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych należy obserwować podczas przepływu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyborów sanitarnych.

Kanalizacyjne przewody odpływowe ścieków bytowo-gospodarczych należy powyżej kolana łączącego pion z poziomem napełnić całkowicie woda i poddać obserwacji.

Montaż izolacji

Montaż izolacji na rurociągach prowadzić po pozytywnej próbie szczelności

- izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci

- montować zgodnie z instrukcjami montażu opracowanymi przez producenta wyrobów lub dystrybutora oraz zgodnie z wymaganiami norm PN-B-02421: 2000 i PN-B-10405: 1999

- zamocowanie izolacji powinno trwale gwarantować utrzymanie własności funkcjonalnych otulin, mat / płyt izolacyjnych,

- wszelkie elementy pomocnicze do montażu izolacji powinny być odporne na odpowiednio wysoka temperaturę

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

6.2. Program badań

Po zakończeniu robót, przed ich odbiorem Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia odpowiednich szkoleń w zakresie obsługi i konserwacji, prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów (prac regulacyjno – pomiarowych) i próbnym uruchomieniem poszczególnych przewodów, instalacji, urządzeń itp. – zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru”– tom II. Należy wykonać sprawdzanie odbiorcze instalacji.

6.2.1. W ramach kontroli jakości należy:

- poddać rurociągi próbie na szczelność,

- sprawdzić usytuowanie armatury, urządzeń,

- sprawdzić zgodność z pomiarami z natury,

- sprawdzić podparcia, podwieszenia armatury, rurociągów,

- sprawdzić szczelność instalacji,

- sprawdzić szczelność zamykania zasuw, zaworów, przyrządów pomiarowych,

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiar robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robót jest szt. (zainstalowanego wyposażenia, urządzenia, elementu, armatury, przebić), komplet – dla kompletnej instalacji, m3 (objętości medium) z dokładnością do 0,01 m3, m2 - izolacji (z dokładnością do 0,01 m2), m (długości rurociągu dla ułożonych przewodów), urządzenie grzejne (próby szczelności i próby ciśnieniowe).

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

Ogólne obmiary robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

Odbierane instalacje powinny być uznane za zgodne z wymaganiami norm, dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeśli wszystkie przeprowadzone badania dadzą wyniki dodatnie.

Odbiór techniczny następuje po zakończeniu montażu rurociągów i kanałów oraz przeprowadzeniu badan.

Należy sprawdzić :

- zgodność wykonania z kosztorysem ofertowym i zapisami w Dzienniku Budowy,

- użycie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych Materiałów,

- przebieg tras instalacji sanitarnych,

- prawidłowość zamontowania i działania armatury,

- prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń,

- odległość przewodów względem siebie i od przegród budowlanych,

- prawidłowość rozstawienia podpór przewodów stałych i ruchomych oraz odległości miedzy podporami,

- wielkość spadków przewodów,

- prawidłowość wykonania wydłużek i elementów kompensacji,

- jakość wykonania izolacji,

- prawidłowość przeprowadzenia regulacji instalacji,

- szczelność całego przewodu.

W trakcie odbioru należy :

- sprawdzić zgodność wymagań, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentów dotyczących jakości użytych Materiałów, wyników pomiarów i badań,

- sprawdzić naniesienia na dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzić w Dzienniku Budowy realizacje wpisów dotyczących Robót,

- dokonać szczegółowych oględzin robót.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.

9.3. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- dostarczenie urządzeń na miejsce wbudowania

- instalowanie elementów instalacji

- rozprowadzenie przewodów

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych

- koszty badań

- konserwacja urządzeń do chwili przekazania instalacji Zamawiającemu.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST.

Wymagania przy odbiorze instalacji wod-kan. określają normy:

• PN-81/B-10800 - Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

• PN-85/M-75002 - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania.

• BN-76/8860 - Elementy mocujące rurociągi.

• PN-81/H-74200 – Rury stalowe, ze szwem

PRZEPISY ZWIAZANE

• PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu,.

• PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewodów i armatury

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

2. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679).

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

6. Rozporządzenia ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i inne materiały pomocnicze.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 8

Roboty elektryczne

CPV 45310000-3 Instalacje elektryczne

CPV 45315600-4 Instalacje niskiego napięcia

CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

Roboty elektryczne

CPV 45310000-3 Instalacje elektryczne

CPV 45315600-4 Instalacje niskiego napięcia

CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

# 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót instalacyjnych i inżynieryjno-budowlanych przewidzianych do wykonania w związku z realizacją inwestycji Przebudowa i rozbudowa istniejącej przychodni zdrowia przy ul. Dąbrowskiego 21 w Lutomiersku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót instalacyjnych i inżynieryjno-budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie, o którym mowa w pkt. 1.1. SST obejmuje prace związane z dostawą materiałów i wykonawstwem robót instalacyjnych i inżynieryjno-budowlanych, realizowanych na miejscu.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.

Przewidziany do realizacji zakres robót obejmuje:

- Instalacji elektrycznych

- Tablic obwodowych

- Montaż osprzętu (gniazd wtyczkowych i wyłączników oświetlenia),

- Montaż opraw oświetleniowych, pomiary

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie technicznym. Dokumentacja projektowa została wykonana w oparciu o przykładowe urządzenia i materiały, jakie mogą zostać zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia.

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania w zakresie wykonania robót polegających na modernizacji systemu zasilania budynku przychodni zdrowia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, dokumentacją projektową, opisami zawartymi w SST-ych, poleceniami Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

## 1.6.Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Dodatkowo Wykonawca dostarczać będzie informacje w postaci:

a). Rysunków roboczych, jeżeli Zamawiający będzie ich wymagał.

b). Świadectw jakości wystawionych przez producentów.

c). Zaleceń i instrukcji wystawionych przez producentów.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wykaz materiałów znajduje się w projekcie budowlanym w części instalacji elektrycznych.

# 3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót

Rodzaje sprzętu używanego do robót instalacyjnych pozostawia się uznaniu Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Zamawiającego uznane za niewłaściwe i niedopuszczone do robót.

W szczególności należy zwrócić uwagę, aby sprzęt używany do wiercenia zapewniał jego wykonanie w sposób bezpyłowy, tak, aby zainstalowane w budynku urządzenia elektroniczne (drukarki, komputery, faksy itp.) oraz pozostałe wyposażenie biura nie uległo zabrudzeniu i uszkodzeniu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Zasady ogólne wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

5.2 Zasilanie podstawowe

Opis stanu istniejącego

Obecnie budynek wykorzystuje zasianie istniejące wraz z układem pomiarowym mocy czynnej bezpośredni C52.

5.3. Stan zaprojektowany

Należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych. Po ułożeniu wszystkich kabli, należy przeprowadzić pomiary rezystancji izolacji wszystkich obwodów. Wartości tej rezystancji, zgodne z wymogami PN w tym zakresie, pozwolą stwierdzić, że badane kable nadają się do eksploatacji. Następnie po zakończeniu połączeń całości obwodów należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Po zakończeniu badań, Wykonawca sporządzi protokół z wykonanych pomiarów, którego pozytywne wyniki są warunkiem dopuszczenia sprawdzanej instalacji do eksploatacji. Wszystkie wymienione wyżej pomiary mogą wykonywać jedynie pracownicy posiadający aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne Stowarzyszenia Elektryków Polskich (lub innego upoważnionego do wydawania takich zaświadczeń organu) zezwalające na wykonywanie pomiarów elektrycznych. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

7. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Wynagrodzenie za wykonane roboty jest wynagrodzeniem ryczałtowym i odbędzie się na warunkach określonych w Istotnych Postanowieniach Umowy (Umowie).

8. ODBIORY ROBÓT I PŁATNOŚCI

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określone zostały w Istotnych Postanowieniach Umowy (Umowie).

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE

9.1 Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-6-61.'2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Zestawy badane 
w pełnym i niepełnym zakresie badań typu..

PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od lkV.

PN-88/E-08501 - Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.

PN-82/H-93215 - Walcówka i pręty stalowe.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczenia i identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi.

PN-EN 60071-1:1999 Urządzenia elektroenergetyczne wysokiego napięcia. Znamionowe napięcia probiercze izolacji.

PN-HD 60364-6:2007(U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – część 
6-61: Sprawdzenie – Sprawdzenia odbiorcze.

PN-EN 60076-3:2002 Transformatory – część 3; Poziomy izolacji, próby wytrzymałości elektrycznej i zewnętrzne odstępy izolacyjne w powietrzu.

10.2 Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001r. Nr 5 poz 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003r. Nr 80 poz. 718).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
(Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia, zawierającego dane, dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108 poz. 953).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 19.03.2003r. Nr 47 poz. 401).