S A C H A J K O   –   P R O J E K T

###### MGR INZ.  ALEKSANDRA  SACHAJKO

93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17			TEL. 0-501-359-321

OPINIA O STANIE TECHNICZNYM

Tytuł opracowania:	OPINIA O STANIE TECHNICZNYM BUDNKU ISTNIEJĄCEJ PRZYCHODNI ZDROWIA NA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 21 W LUTOMIERSKU.

Obiekt:				Budynek przychodni zdrowia

Lutomiersk, ul. Dąbrowskiego 21

Inwestor:			GMINA LUTOMIERSK

Pl. Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

Opracował:			mgr inż. Aleksandra Sachajko

Łódź, marzec 2011 r

OPINIA O STANIE TECHNICZNYM BUDNKU ISTNIEJĄCEJ PRZYCHODNI ZDROWIA NA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 21 W LUTOMIERSKU.

Inwestor:			GMINA LUTOMIERSK

Pl. Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

- CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Tytuł, przedmiot, zakres i cel opracowania

Opinia o stanie technicznym budynku istniejącej przychodni zdrowia na nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego 21 w Lutomiersku.

Przedmiotem opracowania jest budynek przychodni zdrowia

Zakres opracowania obejmuje:

- opis ogólny konstrukcji

- analizę techniczną występujących zjawisk

- wnioski i zalecenia

- sposób zabezpieczeń elementów uszkodzonych i zastrzeżonych

Celem opinii jest zbadanie aktualnego stanu technicznego budynku pod kątem jego przebudowy.

2. Warunki formalno-prawne

- zlecenie Inwestora.

3. Dokumenty, materiały i czynności stanowiące podstawę opracowania

- wizja lokalna

- oględziny i badania makroskopowe materiałów

- normy i przepisy budowlane

- CZĘŚĆ TECHNICZNA

4. Opis techniczny obiektu ze szczegółowym uwzględnieniem opisu zjawisk będących przedmiotem orzeczenia, elementów uszkodzonych i zastrzeżonych.

4.1. Opis ogólny

Przedmiotem opracowania jest budynek przychodni zdrowia, wolnostojący, zlokalizowany w luźnej zabudowie w terenie miejskim. Obiekt jednokondygnacyjny częściowo podpiwniczony z użytkowym poddaszem. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, znajduje się w rejestrze zabytków. W 2007 r wykonano projekt przebudowy i rozbudowy przedmiotowego budynku. 04.04.2008 r zgłoszono rozpoczęcie robót budowlanych na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 77/08 z dnia 04.04.2008 r. Dokonano pomiarów geodezyjnych oraz częściowo zagospodarowano plac budowy. Po czym roboty przerwano. W tym roku Inwestor planuje podjęcie ponownie robót budowlanych i zakończenie prac  w ciągu najbliższych dwóch lat.

4.2. Ściany budynku

Ściany budynku z cegły na zaprawie wapiennej, otynkowane. Ściany działowe murowane i drewniane. Ściany budynku, pomimo zużycia w stanie dość dobrym. Występujące rysy i pęknięcia konstrukcyjne do 5mm nie stanowią zagrożenia. Stan murów nie stanowi zagrożenia dla osób znajdujących się w pobliżu budynku.

4.3. Dach

Dach budynku dwuspadowy krokwiowy, kryty papą na deskowaniu. Konstrukcja drewniana dachu znajduje się w stanie dobrym. Jedynie skrajne krokwie oparte na ścianach szczytowych wykazują korozję biologiczną, jednak od 2008 r korozja ta nie powiększyła się. Pozostałe elementy dachu nie zmieniły swojego stanu technicznego od dnia  ostatnich oględzin. Stan dachu nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa osób mogących znaleźć się w pobliżu budynku.

4.4. Kominy

Kominy murowane, wentylacyjne i dymowe w stanie nie zagrażającym bezpieczeństwu.

5. Analiza techniczna występujących zjawisk

Stan techniczny budynku od dnia przerwania robót budowlanych nie pogorszył się.

Budynek jest nieużytkowany, wnętrze zaniedbane, widoczna dewastacja budynku dokonana przez osoby z marginesu społecznego, widoczne ślady zalań wnętrza budynku.

6. Wnioski i zalecenia

Na podstawie dokonanych oględzin i oceny makroskopowej stwierdzam, co następuje:

6.1. Wnioski

Stan techniczny budynku jest zadowalający. Nie stanowi on zagrożenia dla znajdujących się w pobliżu osób. Od czasu przerwania prac budowlanych jego stan nie pogorszył się i  nie zaszły przesłanki do wykonania robót wybiegających poza zatwierdzony projekt budowlany oraz wydaną decyzje pozwolenia na budowę nr nr 77/08 z dnia 04.04.2008 r

6.2. Zalecenia

Nie zadaje się specjalnych zaleceń, roboty budowlany zaleca się wznowić i kontynuować zgodnie z wykonanym i zatwierdzonym projektem.

Okres ważności niniejszego opracowania do dnia 30.09.2013 r.