CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Chodnik w ulicy Promyka

Niniejsze opracowanie obejmuje wymianę wszystkich elementów chodników i wjazdów do posesji – krawężników, obrzeży trawnikowych, nawierzchni chodników i zjazdów. Zaprojektowano ustawienie nowych krawężników 100x30x15 na ławie betonowej z betonu B-10. Chodniki wykonane zostaną z kostki betonowej kolorowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej. Zaprojektowano chodniki o zmiennej szerokości m z kostki kolorowej o grubości 8 cm.

Zjazdy do posesji wykonane zostaną z kostki betonowej o grubości 8 cm, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej. Podbudowa pod nawierzchnię z kostki wykonana zostanie z tłucznia kamiennego o grubości 10 cm.

Ilości robót do wykonania :

- ustawienie krawężników betonowych  -  543  szt.

- nawierzchnia z kostki betonowej    -   914,90   m2

- podbudowa z tłucznia    -   198,80  m2

- obrzeża betonowe    36  mb

Roboty dodatkowe:

- regulacja studzienek dla urządzeń podziemnych   6 szt

- ustawienie tablic informacyjnych     1 szt