FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA

 KONSTRUKTOR  

91 – 463  ŁÓDŹ     ul. Żurawia 10 m 59

TYTUŁ OPRACOWANIA:    Przebudowa ulicy Południowej, Krzywej i Krótkiej w

Kazimierzu

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ADRES :                               Ul. Południowa, Krzywa i Krótka

Lutomiersk

INWESTOR :                       	GMINA LUTOMIERSK

95-083 Lutomiersk

Pl. Jana Pawła II nr 11

BRANŻA:       	Drogowa

AUTOR  OPRACOWANIA :   mgr inż. KRZYSZTOF PIASECKI

.

SIERPIEŃ  2013

### ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

#### I  CZĘŚĆ OPISOWA

- Opis techniczny

#### II CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1.   Plan sytuacyjny   1: 500	rys. nr 1

3.   Przekrój konstrukcyjny nawierzchni 1:25	rys. nr 2

# OPIS  TECHNICZNY

DO  UPROSZCZONEGO  PROJEKTU  PRZEBUDOWY ULIC  KRZYWEJ, POŁUDNIOWEJ I KRÓTKIEJ W KAZIMIERZU

- PODSTAWA  OPRACOWANIA :

  - zlecenia Inwestora na wykonanie projektu

  - mapa lokalizacyjna w skali 1:500 dostarczona przez Inwestora

  - wizja lokalna w terenie

  - uzgodnienia z Inwestorem

  - wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- PRZEDMIOT  OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ulic Krzywej, Południowej i Krótkiej w Kazimierzu.

- STAN  ISTNIEJĄCY :

Ulice objęte opracowaniem zlokalizowane są na terenie zabudowanym, obsługują zabudowę jednorodzinną. W rejonie skrzyżowania z ulicą Krótką na ulicy Krzywej zlokalizowany jest parking o nawierzchni z destruktu bitumicznego.

Mają nawierzchnię gruntową, nie posiadają chodników dla pieszych. Na fragmencie ulicy Krzywej istnieje rów odwadniający.

- STAN  PROJEKTOWANY

4.1.  Przekrój normalny

Ulica Krzywa:

- szerokość jezdni 4,00 m

- obustronne pobocza o szer. 0,50 m

- utwardzone destruktem wjazdy do posesji

- jednostronny rów odwadniający

Ulica Krótka i Południowa:

-     szerokość jezdni 4,00 m.

-    wjazdy do posesji utwardzone destruktem

-    pobocza z destruktu o szerokości 0,50 m

Przekroje poprzeczne ulic przedstawiono na rysunku nr 2.

  - Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia:

- podbudowa z tłucznia kamiennego – 25 cm

- warstwa ścieralna z asfaltobetonu  -  5 cm

Wjazdy do posesji i parking przy ulicy Krzywej:

- podbudowa z tłucznia kamiennego 25 cm

- nawierzchnia z destruktu bitumicznego gr. 5 cm

  - Odwodnienie jezdni

W rejonie przebudowywanych dróg brak jest kanalizacji deszczowej. Odwodnienie jezdni będzie realizowane poprzez powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych na pobocza – ulice Południowa i Krótka – oraz do rowu odwadniającego – w ulicy Krzywej. Na skrzyżowaniu ulic Krzywej i Południowej zaprojektowano przepust z rur PCV o średnicy 40 cm pod nawierzchnią ulicy Krzywej. Umożliwi on odprowadzenie wód opadowych z ulicy Południowej do rowu w ulicy Krzywej. Na wlocie przepustu do rowu ściany rowu należy umocnić płytami betonowymi.

5.  UWAGI KOŃCOWE

W obrębie punktów topograficznych, znajdujących się w koronie drogi, prace należy wykonywać ręcznie tak, aby nie uszkodzić ww. znaków.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego i zabezpieczenia robót na terenie budowy, aż do zakończania i odbioru końcowego robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Podejmie wszystkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działań.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

OPRACOWAŁ