III część

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Roboty w zakresie kształtowania terenów rekreacyjnych i sportowych

Nazwa zadania inwestycyjnego: BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ NA TERENIE DZIAŁKI O NR EWID. 188. W KAZIMIERZU GMINA LUTOMIERSK

Zamawiający: GMINA LUTOMIERSK

Pl. Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

Jednostka projektowa: SACHAJKO-PROJEKT

93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19/17

Zawartość Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót

- Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

CPV 45.11.12.13-4 – roboty w zakresie oczyszczania terenu

CPV 45.22.38.00-4 - montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

CPV 45112720-8– Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

Autor: mgr inż. Aleksandra Sachajko

Data: kwiecień  2014 r

SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA NAWODNIENIA

Kod CPV

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji nawadniania boiska sportowego w Kazimierzu Gmina Lutomiersk.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt1.1

1.3 Zakres robót

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują:

- wykonania systemu nawadniania boiska

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami polskimi

lub europejskimi oraz użytymi w projekcie budowlanym i w przedmiarze robót.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami inspektora nadzoru oraz zarządzającego realizacją

umowy.

2. Materiały i sprzęt

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania , że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST.

W czasie postępu robót wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania :

- rur PE-63 , PE - 75

- trójników PE 63, PE 75 i kolanek PE-63 , PE - 75

wg oświadczenia ZWiK dostarczana woda do nawadniania będzie posiadała min:

-wydajność Q=16m3/h

- dla ciśnienia p=5 bar

Instalacja wodociągowa została zaprojektowana z rur PEHD o średnicy ø 63/50 mm. Włączenie projektowanej instalacji nawadniającej zaprojektowano do projektowanej studni wodomierzowej.

Instalację wodociągową zaprojektowano wykonać wg profilu podłużnego pomiędzy studnią wodomierzową ø1000 mm beton wg rys. nr 3 na głębokości ca. 1,60m.

Instalacje nawadniającą zaprojektowano wykonać na głębokości ca. 40-60 cm zgodnie z planem sytuacyjnym ze spadkiem min. 1‰ w kierunku studni co umożliwi jej odwodnienie w okresie zimowym. Do nawadniania boiska trawiastego przewidziano zabudowę:

-2x zraszaczy wynurzanych np. Perrot LVZR22SVAC/ lub równoważne/ parametrach pracy:

promień R=27 m

wydajność Q=16 m3/h

-6x Zraszacze wynurzan np. PERROT LVZR 22 WVAC/ lub równoważne/

promień R=27 m

wydajność Q=13 m3/h

3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania sprzętu i elektronarzędzi zgodnych z projektem organizacji robót.

4. Transport

Środki transportu i urządzenia transportowe powinny być sprawne technicznie i dostosowane

do transportu odpowiednich materiałów. Do wykonania prac montażowych należy zastosować n/w transport: samochód dostawczy 0,9t

5.Wykonanie robót

5.1.Wykonanie wykopów

Wykopy na rury wodne wykonać na głębokość 1,2m. Na wykonawcy spoczywa

odpowiedzialność za bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczątki archeologiczne należy powiadomić o tym konserwatora zabytków ,oraz inspektora nadzoru, a roboty należy

przerwać. Rurociągi układać w wykopach do głębokości wg projektu o ścianach skarpowych.

Obsypka rurociągów musi zagwarantować odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.

5.2.Układanie rurociągów

Rury PE-63 układać przy temperaturze od +5 o C do +30 o C. Montaż rur wykonać na dnie rowu,  zachowując spadek 1%do 2%.

6. Kontrola jakości robót

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu :

- głębokości rur,

- połączeń wodnych na rurach i kształtkach

- sprawdzenia szczelności całej instalacji

7. Obmiar robót

Jednostka obmiarową

jest:

- dla rur , kolanek i trójników szt

- dla wykopu m 3

- dla dużych powierzchni m2

8. Odbiór robót

Do odbioru końcowego należy przedstawić:

- dokumentację powykonawczą

- certyfikaty, aprobaty techniczne użytych materiałów

- protokóły badań szczelności

- protokóły obmiaru

9. Podstawa płatności

Podstawą płatności za wykonane roboty będzie umowa sporządzona pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.

10. Przepisy związane

BN-7218932-01, PN-688-06050, PN-64/H-74056, PN-B-10729 PN-B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieci zewnętrzne. Oznaczenia graficzne. PN-EN1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego PCV do odwadniania i kanalizacji. Wymogi dotyczące rur