INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA SPRZĘTU SPORTOWEGO

Słupki do tenisa ziemnego - aluminiowe PROFESJONALNE z tulejami

Słupki do tenisa spełniają wymagania normy PN-EN 1510: „Sprzęt boiskowy- Sprzęt do tenisa. Wymagania funkcjonalne i bezpieczeństwa, metody badań

1. Części składowe

| Numer | Nazwa części / podzespołu | Ilość na wyrób |
| --- | --- | --- |
| 1 | Słupki aluminiowe okrągłe / kwadratowe | 2 |
| 2 | Mechanizm naciągowy siatki - wewnętrzny | 1 |
| 3 | Haczyk zaczepowy siatki | 1 |
| 4 | Haczyk zaczepowy pręta napinającego | 8 |
| 5 | Pręt napinający siatkę | 2 |
| 6 | Korbka | 1 |
| 7 | Tuleja aluminiowa okrągła /kwadratowa | 2 |
| 8 | Dekiel aluminiowy | 2 |

2. Montaż słupków do tenisa

- W podłożu w przygotowanych otworach osadzić tuleje pod kątem ~2° odchylenia od pionu w kierunku na zewnątrz pola gry, w rozstawie osiowym 12,80 m

- Dla tulei montowanych na boiskach zewnętrznych górna krawędź ramy z deklem (zakończenie tulei) ma pokrywać się z poziomem zerowym boiska, na halach górna krawędź tulei ma być 30 mm poniżej poziomu zerowego podłogi.

- Zalecana wielkość fundamentów wynosi min. 500x500 mm i głębokości min. 500 mm na boiskach zewnętrznych oraz głębokości min. 400 mm w halach sportowych przy klasie betony B25.

- Ostateczną wielkość fundamentu oraz klasę zastosowanego betonu należy uzależnić od warunku wytrzymałościowego: działanie siły poziomej P=3000N przyłożonej do słupka umieszczonego w tulei na wysokości 1070 mm nie powinno spowodować poluzowania mocowania tulei lub całego fundamentu, oraz strefy przemarzania gruntu na danym terenie.

- Słupki w tulejach można umieszczać i eksploatować po wyschnięciu betonu (min. 5-7 dni)

1. Mocowanie siatki

- Linkę nośną z siatki zawieszamy na haku zaczepowym (3) w słupka bez mechanizmu naciągowego.

- Drugi koniec linki nośnej przekładamy przez rolkę prowadzącą (8) i zaczepiamy o hak w mechanizmie naciągowym (2) drugiego słupka– śruba z napinacza ma się znajdować w najwyższym położeniu.

- Kręcąc korbką (6) nałożoną na przegub znajdujący się na górze śruby napinającej naprężamy linkę nośną siatki. W prawidłowo naprężonej siatce wysokość jej górnej krawędzi wynosi 1,07 m.

- Po naprężeniu linki nośnej naciągamy siatkę za pomocą prętów napinających (5) przełożonych przez oczka siatki i haczyki zaczepowe prętów(4) , a sznurki naprężające przywiązując je do górnej części słupków tak, aby siatka ułożyła się symetrycznie względnie osi wzdłużnej boiska

2. Użytkowanie słupków

a) Słupki aluminiowe do tenisa przeznaczone są do gry w tenisa ziemnego w halach , salach sportowych i obiektach zewnętrznych.

b) Słupki w tulejach (7) ustawiamy tak, żeby elementy służące do napinania siatki skierowane były do boiska.

c) Słupki posiadają płynną regulację napinania siatki.

d) Każdorazowo po zakończeniu gry poluzować naciąg linki nośnej siatki.

UWAGA: Nie wolno wspinać się i wieszać na żadnych elementach słupków oraz siatki.