SIATKA OGRODZENIOWA

Słupy ogrodzeniowe - kształtowniki 60x40x1, 25mm oraz Ø60×1, 25mm profilowane z blachy ~255g/m2.. W tej technologii blacha jest mechanicznie zszywana w sposób, który nie zagraża powłoce cynku i eliminuje możliwość wystąpienia korozji. Szew powstający wewnątrz kształtownika stanowi dodatkowo element wzmacniający. Przy rurach Ø60×1,25mm dodatkową sztywność uzyskuje się poprzez technologiczne rowki biegnące wzdłuż całego kształtownika.

Rodzaje przekrojów słupów

### Siatka ogrodzeniowa ślimakowa drobnooczkowa

rozmiar oczka: 7x7 mm, 10x10 mm, 15x15 mm, 20x20 mm

drut: ocynkowany, powlekany PCV

#### wymiary:

- L = 2500 mm

- H = 4000 mm

1. Słupek początkowy
2. Słupek pośredni
3. Siatka ogrodzeniowa
4. Drut napinający
5. Łącznik betonowy
6. Płyta zbrojona
7. Beton

Ogrodzenie wykonane jest na bazie ogrodzenia tradycyjnego z tą różnicą, że słupki podporowe zastąpione są wzmocnieniem górnym 1, które montujemy na całej długości ogrodzenia za pomocą specjalnych obejm 23. Konstrukcja taka, wzmacnia ogrodzenie oraz zwiększa jego estetykę.

Ogrodzenie wykonane jest na bazie ogrodzenia tradycyjnego z tą różnicą, że słupki podporowe zastąpione są wzmocnieniem górnym 1, które montujemy na całej długości ogrodzenia za pomocą specjalnych obejm 23. Konstrukcja taka, wzmacnia ogrodzenie oraz zwiększa jego estetykę.

1. Słupek wzmocnienia górnego
2. Obejma początkowa
3. Obejma przelotowa

1. Łącznik narożny
2. Łącznik pośredni
3. Płyta zbrojona
4. Słupek
5. Beton

Podmurówka składa się z prefabrykatów płyty betonowych o wymiarach: 2450x270x60 mm oraz łączników.